# 3장. 토픽 — 발행/구독

학습 목표

- 토픽(topic)의 발행(publish)/구독(subscribe) 모델을 설명할 수 있다.

- rclpy/rclcpp로 퍼블리셔·서브스크라이버 노드를 직접 작성한다.

- setup.py의 console_scripts로 노드를 실행 명령으로 등록한다.

- ros2 topic CLI로 토픽을 들여다보고 디버깅한다.

이번 장의 산출물

- Python publisher/subscriber와 C++ publisher를 작성한다.

- /number 토픽의 메시지 흐름을 CLI와 그래프로 확인한다.

공통 학습 흐름: 개념 → 따라하기 → 코드 해설 → 실행 확인 → 버전/환경 체크 → 트러블슈팅 → 연습문제 → 마무리 점검

2장에서 만든 my_py_pkg/my_cpp_pkg에 첫 노드를 넣는다. ROS 2 통신의 가장 기본이자

가장 많이 쓰이는 방식이 토픽이다.

## 3.1 토픽이란 — 단방향 스트림

토픽은 이름이 붙은 통로다. 한쪽(퍼블리셔)이 메시지를 흘려보내면, 그 토픽을 구독하는

모든 노드(서브스크라이버)가 받는다.

[퍼블리셔] --(/chatter, String)--> [서브스크라이버 1]

└----> [서브스크라이버 2]

특징:

- 단방향: 보내는 쪽은 받는 쪽의 응답을 기대하지 않는다.

- 다대다: 한 토픽에 퍼블리셔·서브스크라이버가 여럿일 수 있다.

- 비동기: 보내는 쪽과 받는 쪽이 서로의 존재를 몰라도 된다(느슨한 결합).

- 타입이 있다: 토픽마다 메시지 타입(예: std_msgs/String)이 정해져 있다.

센서 데이터(라이다, 카메라), 속도 명령(cmd_vel) 등 *계속 흐르는 데이터*에 적합하다.

## 3.2 [따라하기] Python 퍼블리셔

my_py_pkg/my_py_pkg/ 안에 number_publisher.py를 만든다.

import rclpy

from rclpy.node import Node

from std_msgs.msg import Int64

class NumberPublisher(Node):

def __init__(self):

super().__init__("number_publisher")          # 노드 이름

self.counter_ = 0

self.publisher_ = self.create_publisher(Int64, "number", 10)

self.timer_ = self.create_timer(1.0, self.publish_number)  # 1초마다

self.get_logger().info("Number publisher 시작")

def publish_number(self):

msg = Int64()

msg.data = self.counter_

self.publisher_.publish(msg)

self.counter_ += 1

def main(args=None):

rclpy.init(args=args)

node = NumberPublisher()

rclpy.spin(node)            # 노드를 살아 있게 유지(콜백 처리)

node.destroy_node()

rclpy.shutdown()

if __name__ == "__main__":

main()

핵심 4단계는 모든 rclpy 노드가 공유한다: init → 노드 생성 → spin → shutdown.

`setup.py`에 실행 등록 (2.6절에서 위치만 봤던 곳):

entry_points={

'console_scripts': [

'number_publisher = my_py_pkg.number_publisher:main',

],

},

빌드·실행:

cd ~/ros2_ws && colcon build --packages-select my_py_pkg

source install/setup.bash

ros2 run my_py_pkg number_publisher

## 3.3 [따라하기] Python 서브스크라이버

같은 패키지에 number_subscriber.py:

import rclpy

from rclpy.node import Node

from std_msgs.msg import Int64

class NumberSubscriber(Node):

def __init__(self):

super().__init__("number_subscriber")

self.subscriber_ = self.create_subscription(

Int64, "number", self.callback_number, 10)

def callback_number(self, msg):

self.get_logger().info("받음: " + str(msg.data))

def main(args=None):

rclpy.init(args=args)

node = NumberSubscriber()

rclpy.spin(node)

node.destroy_node()

rclpy.shutdown()

if __name__ == "__main__":

main()

setup.py에 한 줄 더 등록 후 재빌드:

'number_subscriber = my_py_pkg.number_subscriber:main',

터미널 둘을 열어 퍼블리셔/서브스크라이버를 각각 실행하면, 0,1,2,… 가 흘러가는 것을 본다.

## 3.4 [따라하기] C++ 퍼블리셔 (요약)

my_cpp_pkg/src/number_publisher.cpp:

#include "rclcpp/rclcpp.hpp"

#include "std_msgs/msg/int64.hpp"

class NumberPublisher : public rclcpp::Node {

public:

NumberPublisher() : Node("number_publisher"), counter_(0) {

publisher_ = this->create_publisher<std_msgs::msg::Int64>("number", 10);

timer_ = this->create_wall_timer(std::chrono::seconds(1),

std::bind(&NumberPublisher::publishNumber, this));

}

private:

void publishNumber() {

auto msg = std_msgs::msg::Int64();

msg.data = counter_++;

publisher_->publish(msg);

}

rclcpp::Publisher<std_msgs::msg::Int64>::SharedPtr publisher_;

rclcpp::TimerBase::SharedPtr timer_;

int counter_;

};

int main(int argc, char **argv) {

rclcpp::init(argc, argv);

rclcpp::spin(std::make_shared<NumberPublisher>());

rclcpp::shutdown();

return 0;

}

C++은 CMakeLists.txt에 빌드·설치 규칙을 추가해야 한다:

find_package(rclcpp REQUIRED)

find_package(std_msgs REQUIRED)

add_executable(number_publisher src/number_publisher.cpp)

ament_target_dependencies(number_publisher rclcpp std_msgs)

install(TARGETS number_publisher DESTINATION lib/${PROJECT_NAME})

📌 Python은 console_scripts, C++은 CMakeLists.txt의 add_executable+install.

등록 위치가 다를 뿐, 개념(노드 생성→spin)은 동일하다.

## 3.5 토픽 디버깅 CLI

코드 없이 토픽을 들여다보는 명령들. 디버깅의 90%가 여기서 끝난다.

ros2 topic list                 # 살아 있는 토픽 목록

ros2 topic echo /number         # 토픽으로 흐르는 메시지 출력

ros2 topic info /number         # 타입·퍼블리셔/서브스크라이버 수

ros2 topic hz /number           # 발행 주기(Hz) 측정

ros2 topic pub /number std_msgs/msg/Int64 "{data: 42}"   # CLI로 직접 발행

ros2 interface show std_msgs/msg/Int64                    # 메시지 구조 확인

rqt_graph                       # 노드-토픽 연결을 그래프로 시각화

💡 노드끼리 통신이 안 될 때: ros2 topic info로 양쪽이 같은 토픽 이름·같은 타입인지

먼저 확인하라. 오타 하나로 다른 토픽이 만들어지는 일이 흔하다.

## 3.6 미리 보기 — 실전 토픽(2권 9장)

지금은 Int64를 주고받았지만, 실제 로봇에서는 의미 있는 타입을 쓴다. 2권 9장 "주차

프로젝트"에서 다룰 두 토픽을 미리 본다.

- 구독: /scan (sensor_msgs/LaserScan) — 라이다 거리 데이터

- 발행: /cmd_vel (geometry_msgs/Twist) — 로봇 속도 명령

즉 "라이다를 *구독*해 거리를 보고, 속도를 *발행*해 움직인다" — 토픽 두 개로 자율주행의

뼈대가 만들어진다. 지금 익힌 패턴이 그대로 쓰인다.

## 코드 해설 · 실행 확인 · 버전 체크

- 코드 해설 포인트: create_publisher, create_subscription, timer callback, console_scripts, CMakeLists.txt 등록 흐름을 해설한다.

- 실행 확인 포인트: ros2 topic list/info/echo/hz와 rqt_graph로 토픽 동작을 확인한다.

- 버전/환경 체크: Jazzy에서도 기본 API는 유사하지만 QoS 기본값과 패키지 등록 방식 차이를 점검한다.

## 3.7 트러블슈팅

| 증상 | 원인 | 해결 |
| --- | --- | --- |
| ros2 run이 노드를 못 찾음 | console_scripts 미등록/재빌드 안 함 | 등록 후 colcon build + 소싱 |
| echo는 되는데 콜백이 안 옴 | 토픽 이름/타입 불일치 | ros2 topic info로 대조 |
| No module named 'std_msgs' | 의존성 누락 | package.xml에 <depend>std_msgs</depend> |
| C++ 링크 에러 | ament_target_dependencies 누락 | CMake에 의존성 추가 |

## 3.8 연습문제

- number_publisher의 발행 주기를 0.5초로 바꿔 ros2 topic hz로 확인하라.

- 서브스크라이버가 받은 값을 2배로 만들어 새 토픽 /number_x2로 다시 발행하라(구독+발행 동시).

- ros2 topic pub로 /number에 직접 100을 발행해 서브스크라이버가 받는지 보라.

- (C++) number_subscriber.cpp를 작성해 Python 퍼블리셔와 통신시켜라.

## 3.9 마무리 점검

- [ ] 토픽의 발행/구독·단방향·다대다 특성을 설명할 수 있다.

- [ ] Python으로 퍼블리셔·서브스크라이버를 작성하고 실행했다.

- [ ] console_scripts(Py) / add_executable(C++) 등록 위치를 안다.

- [ ] ros2 topic 명령으로 토픽을 디버깅할 수 있다.

다음 장 예고 — 4장에서는 *질문하고 답을 받는* 서비스를 다룬다. 토픽이 일방적

방송이라면, 서비스는 요청–응답 대화다.

## 3.10 [워크드 예제] 구독하며 다시 발행하는 노드

토픽은 *받아서 가공해 다시 흘려보내는* 중간 노드로 자주 쓰인다. /number를 구독해 2배로

만들어 /number_x2로 발행하는 노드를 처음부터 끝까지 만들어 본다.

my_py_pkg/my_py_pkg/number_doubler.py:

import rclpy

from rclpy.node import Node

from std_msgs.msg import Int64

class NumberDoubler(Node):

def __init__(self):

super().__init__("number_doubler")

self.pub_ = self.create_publisher(Int64, "number_x2", 10)

self.sub_ = self.create_subscription(

Int64, "number", self.on_number, 10)

def on_number(self, msg):

out = Int64()

out.data = msg.data * 2

self.pub_.publish(out)

self.get_logger().info(f"{msg.data} → {out.data}")

def main(args=None):

rclpy.init(args=args)

node = NumberDoubler()

rclpy.spin(node)

node.destroy_node()

rclpy.shutdown()

setup.py에 number_doubler = my_py_pkg.number_doubler:main 등록 후 빌드. 세 터미널에서:

ros2 run my_py_pkg number_publisher     # /number 발행

ros2 run my_py_pkg number_doubler       # /number 구독 → /number_x2 발행

ros2 topic echo /number_x2              # 2배 값이 흐른다

한 노드가 구독자이자 퍼블리셔다. 이 패턴이 9장 주차(LaserScan 구독 → Twist 발행)의

구조와 정확히 같다.

## 3.11 메시지 타입 고르는 법

처음엔 어떤 타입을 써야 할지 막막하다. 표준 메시지 패키지부터 살핀다.

| 패키지 | 대표 타입 | 쓰임 |
| --- | --- | --- |
| std_msgs | String, Int64, Bool | 단순 값(학습·신호용) |
| geometry_msgs | Twist, Pose, Point | 속도·자세·좌표 |
| sensor_msgs | LaserScan, Image, Imu | 센서 데이터 |
| nav_msgs | Odometry, Path, OccupancyGrid | 주행·지도 |

ros2 interface list | grep msg          # 설치된 메시지 전체

ros2 interface show geometry_msgs/msg/Twist   # 구조 확인

표준에 맞는 게 없을 때만 커스텀 타입을 만든다(6장).

## 3.12 연습문제 해설(요약)

- 1번 create_timer(0.5, ...) 로 바꾸면 ros2 topic hz /number가 약 2.0Hz를 보인다.

- 2번 위 3.10의 NumberDoubler가 정답 구조다.

- 3번 ros2 topic pub --once /number std_msgs/msg/Int64 "{data: 100}" → 구독자가 100 출력.

- 4번 C++은 3.4의 퍼블리셔를 참고해 create_subscription으로 작성, 콜백에서 RCLCPP_INFO.

언어가 달라도 같은 토픽 이름·타입이면 Python 퍼블리셔와 그대로 통신한다.

### 참고 자료

- ROS 2 Jazzy — Writing a simple publisher/subscriber (Python/C++)

- 대조 코드(MIT): gcamp_ros2_basic py/cpp_topic_pkg, ROS-2-from-Scratch ch5