# 8장. Gazebo Harmonic과 URDF 기초

학습 목표

- 시뮬레이터(Gazebo)가 왜 필요한지, ROS 2와 어떻게 연결되는지 이해한다.

- Gazebo Harmonic과 ros_gz(브리지/스폰)의 역할을 안다.

- URDF로 간단한 이동 로봇 모델을 기술한다.

- 로봇을 Gazebo에 띄우고 RViz로 본다.

이번 장의 산출물

- URDF 로봇 모델을 RViz에서 확인하고 Gazebo Harmonic에 spawn한다.

- ros_gz bridge로 Gazebo와 ROS 2 토픽을 연결한다.

공통 학습 흐름: 개념 → 따라하기 → 코드 해설 → 실행 확인 → 버전/환경 체크 → 트러블슈팅 → 연습문제 → 마무리 점검

⚠️ 이 장은 1권의 마지막이자, 2권 시뮬레이션 프로젝트의 토대다. 또한 gcamp(Foxy +

Gazebo Classic) → Jazzy + Gazebo Harmonic 포팅이 본격적으로 시작되는 지점이다.

## 8.1 왜 시뮬레이터인가

실로봇은 비싸고, 망가지고, 환경 세팅이 번거롭다. 시뮬레이터는 같은 ROS 2 인터페이스를

그대로 쓰면서 가상 로봇·가상 센서·가상 물리를 제공한다. 코드를 시뮬레이터에서 검증한

뒤 실로봇(4부 TurtleBot3)에 거의 그대로 올릴 수 있다.

## 8.2 Gazebo Harmonic과 ros_gz

🔁 Foxy → Jazzy 핵심 변화

- Foxy 시절의 Gazebo Classic(gazebo, gazebo_ros)은 지원이 끝나가고, Jazzy의

짝은 Gazebo(구 Ignition) Harmonic이다.

- ROS 2와의 연결은 `ros_gz` 패키지군이 담당한다.

- ros_gz_sim — Gazebo 시뮬레이터 실행·로봇 스폰(create)

- ros_gz_bridge — ROS 토픽 ↔ Gazebo 토픽 변환(브리지)

- 즉 gcamp의 gazebo_ros 기반 런치·플러그인은 그대로 동작하지 않으며, ros_gz

기준으로 재작성해야 한다.

설치(1장의 ros-jazzy-desktop에 보통 포함되지만, 명시 설치):

sudo apt install ros-jazzy-ros-gz

Gazebo만 단독 실행해 보기:

gz sim empty.sdf        # 빈 월드가 뜨면 정상

## 8.3 URDF — 로봇을 글로 기술하기

URDF(Unified Robot Description Format) 는 로봇의 링크(link, 강체) 와

조인트(joint, 연결) 를 XML로 적은 것이다. 모양·크기·관성·바퀴 회전축 등을 담는다.

가장 단순한 두 바퀴 로봇의 뼈대 — my_robot_description/urdf/my_robot.urdf:

<?xml version="1.0"?>

<robot name="my_robot">

<!-- 본체 -->

<link name="base_link">

<visual>

<geometry><box size="0.4 0.2 0.1"/></geometry>

</visual>

<collision>

<geometry><box size="0.4 0.2 0.1"/></geometry>

</collision>

<inertial>

<mass value="2.0"/>

<inertia ixx="0.01" ixy="0" ixz="0" iyy="0.01" iyz="0" izz="0.01"/>

</inertial>

</link>

<!-- 왼쪽 바퀴 -->

<link name="left_wheel">

<visual><geometry><cylinder radius="0.05" length="0.03"/></geometry></visual>

</link>

<!-- 본체-바퀴 연결(회전 조인트) -->

<joint name="left_wheel_joint" type="continuous">

<parent link="base_link"/>

<child link="left_wheel"/>

<origin xyz="0 0.12 0" rpy="1.5708 0 0"/>

<axis xyz="0 0 1"/>

</joint>

</robot>

💡 실무에서는 반복을 줄이려 xacro(매크로)를 쓴다. 바퀴처럼 좌우 대칭인 부품을 매크로로

정의하면 코드가 짧아진다. 입문에서는 먼저 순수 URDF로 구조를 이해하자.

## 8.4 [따라하기] RViz로 모델 확인

물리 시뮬 전에, 모델이 제대로 생겼는지 RViz로 본다. robot_state_publisher가 URDF를 읽어

링크들의 좌표(TF)를 발행한다.

# launch/display.launch.py (요지)

from launch import LaunchDescription

from launch_ros.actions import Node

import os

from ament_index_python.packages import get_package_share_directory

def generate_launch_description():

urdf = os.path.join(

get_package_share_directory("my_robot_description"),

"urdf", "my_robot.urdf")

with open(urdf, "r") as f:

robot_desc = f.read()

return LaunchDescription([

Node(package="robot_state_publisher", executable="robot_state_publisher",

parameters=[{"robot_description": robot_desc}]),

Node(package="joint_state_publisher_gui",

executable="joint_state_publisher_gui"),

Node(package="rviz2", executable="rviz2"),

])

RViz에서 RobotModel 디스플레이를 추가하고 Fixed Frame을 base_link로 두면 로봇이 보인다.

## 8.5 [따라하기] Gazebo에 스폰하기

Gazebo Harmonic을 띄우고, 그 안에 로봇을 생성(spawn)한다 — ros_gz_sim 기준.

# launch/spawn.launch.py (요지)

from launch import LaunchDescription

from launch.actions import IncludeLaunchDescription

from launch.launch_description_sources import PythonLaunchDescriptionSource

from launch_ros.actions import Node

from ament_index_python.packages import get_package_share_directory

import os

def generate_launch_description():

gz_share = get_package_share_directory("ros_gz_sim")

gz_sim = IncludeLaunchDescription(

PythonLaunchDescriptionSource(

os.path.join(gz_share, "launch", "gz_sim.launch.py")),

launch_arguments={"gz_args": "empty.sdf"}.items(),

)

spawn = Node(

package="ros_gz_sim", executable="create",

arguments=["-topic", "robot_description", "-name", "my_robot"],

output="screen",

)

return LaunchDescription([gz_sim, spawn])

📌 위 구조가 gcamp의 Foxy spawn_entity.launch.py를 대체하는 Jazzy 정답 패턴이다.

ros_gz_sim의 create가 Classic 시절의 spawn_entity.py 역할을 한다.

### 브리지 — ROS와 Gazebo 잇기

Gazebo 안의 토픽(예: /cmd_vel)을 ROS에서 쓰려면 ros_gz_bridge를 띄운다.

bridge = Node(

package="ros_gz_bridge", executable="parameter_bridge",

arguments=["/cmd_vel@geometry_msgs/msg/Twist@gz.msgs.Twist"],

)

@타입@gz타입 형식으로 ROS 메시지와 Gazebo 메시지를 매핑한다.

## 코드 해설 · 실행 확인 · 버전 체크

- 코드 해설 포인트: URDF link/joint, robot_state_publisher, ros_gz_sim create, parameter_bridge 연결을 해설한다.

- 실행 확인 포인트: RViz 모델, gz sim, /clock, /cmd_vel, /scan 토픽을 확인한다.

- 버전/환경 체크: Gazebo Classic의 gazebo_ros 방식과 Harmonic의 ros_gz 방식을 구분한다.

## 8.6 트러블슈팅

| 증상 | 원인 | 해결 |
| --- | --- | --- |
| gz sim 실행 안 됨 | ros_gz 미설치 | sudo apt install ros-jazzy-ros-gz |
| 로봇이 안 보임 | URDF 오류/Fixed Frame 잘못 | RViz Fixed Frame=base_link, URDF 문법 확인 |
| 스폰 실패 | Foxy(spawn_entity.py) 잔존 | ros_gz_sim의 create로 교체 |
| cmd_vel이 Gazebo에 안 전달 | 브리지 없음/매핑 오타 | ros_gz_bridge 추가, @ 매핑 확인 |
| 화면이 느림(맥 VM) | GPU 가속 제한 | 단순 월드 사용, 부록 A의 VM 설정 참고 |

## 8.7 연습문제

- my_robot.urdf에 오른쪽 바퀴와 캐스터를 추가해 RViz에서 확인하라.

- 본체 색을 바꾸는 <material>을 추가하라.

- empty.sdf 대신 다른 월드 파일로 Gazebo를 띄워 보라.

- /cmd_vel 브리지를 만들고 ros2 topic pub로 로봇을 움직여 보라.

## 8.8 마무리 점검

- [ ] Gazebo Harmonic과 ros_gz_sim/ros_gz_bridge의 역할을 안다.

- [ ] URDF의 link/joint 구조로 간단한 로봇을 기술했다.

- [ ] RViz로 모델을, Gazebo로 물리 시뮬을 띄웠다.

- [ ] Foxy(Classic) → Jazzy(Harmonic) 스폰·브리지 차이를 안다.

1권 끝 / 2권 예고 — 여기까지가 1권 "기초편"이다. 2권 "실전편" 9장부터 지금 만든

시뮬레이션 토대 위에서 주차·복제·미로 탈출 세 프로젝트를 완성한다.

## 8.9 URDF 링크·조인트 더 깊이

8.3의 최소 예제를 실제로 굴리려면 알아야 할 세 가지가 있다.

- `<visual>` vs `<collision>` vs `<inertial>`: 보이는 형상 / 충돌 계산용 형상 / 질량·관성.

시뮬에서 물리가 동작하려면 <inertial>(질량·관성)이 반드시 있어야 한다(없으면 로봇이

바닥으로 꺼지거나 튄다).

- 조인트 타입: continuous(무한 회전, 바퀴), revolute(각도 제한 회전, 관절),

prismatic(직선 이동), fixed(고정, 센서 장착) — 바퀴는 continuous.

- `<origin>`의 rpy: 부모 기준 자식의 위치(xyz)·회전(roll-pitch-yaw, 라디안). 바퀴를

옆으로 눕히려 1.5708(=π/2)을 준 것이다.

## 8.10 xacro로 반복 줄이기

좌우 바퀴처럼 똑같은 부품은 xacro 매크로로 한 번만 정의한다.

<xacro:macro name="wheel" params="prefix y_offset">

<link name="${prefix}_wheel">

<visual><geometry><cylinder radius="0.05" length="0.03"/></geometry></visual>

</link>

<joint name="${prefix}_wheel_joint" type="continuous">

<parent link="base_link"/><child link="${prefix}_wheel"/>

<origin xyz="0 ${y_offset} 0" rpy="1.5708 0 0"/>

<axis xyz="0 0 1"/>

</joint>

</xacro:macro>

<xacro:wheel prefix="left"  y_offset="0.12"/>

<xacro:wheel prefix="right" y_offset="-0.12"/>

런치에서 xacro를 펼쳐 robot_description으로 넘긴다(xacro 명령 또는 Command 사용).

## 8.11 흔한 함정 — Foxy 자료를 그대로 따라 할 때

⚠️ 인터넷의 ROS 2 Gazebo 튜토리얼 상당수가 아직 Foxy/Classic 기준이다. 다음이 보이면

Jazzy에서 그대로 안 되니 §8.2·8.5로 치환한다.

- gazebo_ros, libgazebo_ros_* 플러그인 → ros_gz / gz-sim-*-system

- spawn_entity.py → ros_gz_sim의 create

- <gazebo> 태그 안의 Classic 플러그인 → Harmonic용 시스템 플러그인

## 8.12 연습문제 해설(요약)

- 1번 8.10의 xacro wheel 매크로로 left/right를 만들고, 캐스터는 작은 sphere 링크 +

fixed(또는 continuous) 조인트로 추가.

- 2번 <material name="blue"><color rgba="0 0 1 1"/></material>를 <visual> 안에 넣는다.

- 3번 gz_args를 다른 .sdf로 바꾸면 된다(예: gz_args: "shapes.sdf").

- 4번 ros_gz_bridge로 /cmd_vel 매핑 후 `ros2 topic pub /cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist

"{linear: {x: 0.2}}"`. 로봇이 움직이면 브리지가 ROS→Gazebo로 명령을 전달한 것이다.

### 참고 자료

- Gazebo Harmonic 공식 — https://gazebosim.org/docs/harmonic

- ros_gz — https://github.com/gazebosim/ros_gz

- ROS 2 Jazzy — URDF / robot_state_publisher 튜토리얼

- 대조 코드(MIT): gcamp_ros2_basic gcamp_gazebo, ROS-2-from-Scratch ch11~13