# 11장. 프로젝트 3 — 미로 탈출(Maze Escape)

학습 목표 / 통합 개념: 액션(5장) + 토픽(3장) + Odometry + OpenCV

- 액션으로 "미로를 빠져나가라"는 목표를 주고 진행을 피드백받는다.

- 라이다·오도메트리를 결합해 벽 따라가기(wall-following)를 구현한다.

- 막히거나 위험할 때 목표를 취소한다.

- (선택) OpenCV로 카메라 영상을 활용한다.

이번 장의 산출물

- Maze Escape 액션 서버/클라이언트를 작성한다.

- LaserScan, Odometry, 선택적 OpenCV 처리를 하나의 프로젝트로 통합한다.

공통 학습 흐름: 개념 → 따라하기 → 코드 해설 → 실행 확인 → 버전/환경 체크 → 트러블슈팅 → 연습문제 → 마무리 점검

2권 시뮬레이션의 정점. 토픽·서비스·액션을 한 프로젝트에서 통합한다.

## 11.1 무엇을 만드나

미로 월드에서 로봇이 벽을 따라 이동해 출구로 나간다. 구성:

액션:  /escape_maze   (커스텀)   목표=출발, 피드백=진행거리, 결과=탈출 여부

구독:  /scan          LaserScan  벽까지 거리(좌/전/우)

구독:  /odom          Odometry   현재 위치·이동 거리

발행:  /cmd_vel        Twist      주행 명령

## 11.2 커스텀 액션 정의 (6장 방식)

my_robot_interfaces/action/EscapeMaze.action:

bool start                 # goal: 시작 신호

---

bool escaped               # result: 탈출 성공 여부

float64 total_distance     # result: 이동 총거리

---

float64 traveled           # feedback: 현재까지 이동거리

string state               # feedback: 현재 상태(직진/회전 등)

빌드 후 ros2 interface show my_robot_interfaces/action/EscapeMaze로 확인.

## 11.3 벽 따라가기 알고리즘

가장 단순하고 견고한 전략은 오른손 법칙(우벽 추종): 오른쪽 벽을 일정 거리로 유지하며

따라간다.

- 오른쪽이 너무 멀다     → 오른쪽으로 약간 회전(벽에 붙는다)

- 오른쪽이 적당하고 전방 열림 → 직진

- 전방이 막혔다           → 왼쪽으로 회전

라이다 ranges에서 전방·우측 인덱스를 뽑아 위 규칙을 적용한다.

## 11.4 [따라하기] 액션 서버 (요지)

5.3절 서버 구조에 위 제어 루프를 넣고, 오도메트리로 이동거리를 누적해 피드백한다.

import math

import rclpy

from rclpy.node import Node

from rclpy.action import ActionServer

from sensor_msgs.msg import LaserScan

from nav_msgs.msg import Odometry

from geometry_msgs.msg import Twist

from my_robot_interfaces.action import EscapeMaze

class MazeServer(Node):

def __init__(self):

super().__init__("maze_server")

self.scan_ = None

self.start_pos_ = None

self.traveled_ = 0.0

self.cmd_pub_ = self.create_publisher(Twist, "cmd_vel", 10)

self.create_subscription(LaserScan, "scan", self.on_scan, 10)

self.create_subscription(Odometry, "odom", self.on_odom, 10)

self.server_ = ActionServer(

self, EscapeMaze, "escape_maze", execute_callback=self.execute)

def on_scan(self, msg):

self.scan_ = msg

def on_odom(self, msg):

p = msg.pose.pose.position

if self.start_pos_ is None:

self.start_pos_ = (p.x, p.y)

self.traveled_ = math.dist((p.x, p.y), self.start_pos_)

def execute(self, goal_handle):

feedback = EscapeMaze.Feedback()

rate = self.create_rate(10)

while rclpy.ok():

if goal_handle.is_cancel_requested:

goal_handle.canceled()

return EscapeMaze.Result()

cmd = Twist()

if self.scan_ is not None:

front = self.scan_.ranges[len(self.scan_.ranges)//2]

right = self.scan_.ranges[len(self.scan_.ranges)//4]

if front < 0.5:                      # 전방 막힘 → 좌회전

cmd.angular.z = 0.6

feedback.state = "turn_left"

elif right > 0.8:                    # 우벽 멀다 → 우회전

cmd.angular.z = -0.4

cmd.linear.x = 0.15

feedback.state = "follow_right"

else:                                # 직진

cmd.linear.x = 0.2

feedback.state = "forward"

self.cmd_pub_.publish(cmd)

feedback.traveled = self.traveled_

goal_handle.publish_feedback(feedback)

if self.escaped():                       # 탈출 판정(아래)

break

rate.sleep()

goal_handle.succeed()

result = EscapeMaze.Result()

result.escaped = True

result.total_distance = self.traveled_

return result

def escaped(self):

# 예: 사방이 충분히 열리면 출구로 간주(월드에 맞게 조정)

if self.scan_ is None:

return False

return min(self.scan_.ranges) > 1.5

📌 escaped() 판정은 미로 월드 형태에 따라 조정해야 한다. 출구 지점에 마커를 두고

오도메트리 좌표로 판정하는 방법도 좋다.

## 11.5 [따라하기] 클라이언트로 목표 보내기

5.4절 클라이언트 구조 그대로, EscapeMaze 목표를 보내고 피드백·결과를 출력한다.

ros2 action send_goal /escape_maze my_robot_interfaces/action/EscapeMaze \

"{start: true}" --feedback

피드백으로 traveled(이동거리)와 state(직진/회전)가 실시간으로 흐른다. 막히면 Ctrl+C

또는 취소 요청으로 즉시 멈춘다.

## 11.6 (선택) OpenCV로 카메라 활용

카메라가 있다면 sensor_msgs/Image를 구독해 cv_bridge로 OpenCV 영상으로 바꿔 출구

표식(색·마커)을 인식할 수 있다.

from cv_bridge import CvBridge

bridge = CvBridge()

# image_callback 안에서:

frame = bridge.imgmsg_to_cv2(msg, "bgr8")   # OpenCV 이미지

# 색 마스킹·윤곽 검출 등으로 출구 표식 탐지

🔁 Foxy → Jazzy 메모: cv_bridge·OpenCV 연동 API는 거의 동일하다. 다만 의존 패키지

이름·버전(예: python3-opencv)을 Jazzy 기준으로 설치하고, 카메라 토픽은 Harmonic

브리지로 노출한다.

## 코드 해설 · 실행 확인 · 버전 체크

- 코드 해설 포인트: action goal/feedback/result, LaserScan/Odometry 제어 루프, cancel 처리를 해설한다.

- 실행 확인 포인트: goal 전송, feedback 관찰, cancel, 미로 탈출 동작을 확인한다.

- 버전/환경 체크: Jazzy 기준 custom action 빌드와 Gazebo bridge topic 구성을 점검한다.

## 11.7 트러블슈팅

| 증상 | 원인 | 해결 |
| --- | --- | --- |
| 로봇이 벽에 박음 | 임계값/회전속도 부적절 | front/right 임계, angular.z 튜닝 |
| traveled가 0 | /odom 미수신 | 브리지·토픽 확인 |
| 무한 회전 | 규칙 충돌 | 전방·우측 조건 우선순위 점검 |
| 취소가 안 됨 | is_cancel_requested 미검사 | 루프에 취소 체크 추가 |
| create_rate 멈춤 | 단일 스레드 spin | 멀티스레드 executor 사용 검토 |

## 11.8 연습문제

- 좌벽 추종(왼손 법칙)으로 바꿔 동작을 비교하라.

- 피드백 state를 화면 대신 별도 토픽으로도 발행해 rqt로 관찰하라.

- 5초간 이동거리 변화가 없으면 "막힘"으로 보고 자동 취소하라.

- (도전) OpenCV로 빨간 출구 마커를 인식해 탈출 판정에 사용하라.

## 11.9 마무리 점검

- [ ] 커스텀 액션으로 장시간 작업을 목표·피드백·결과로 모델링했다.

- [ ] 라이다+오도메트리로 벽 따라가기를 구현했다.

- [ ] 취소로 안전하게 중단할 수 있다.

- [ ] 토픽·서비스·액션을 한 프로젝트에서 통합해 보았다.

3부(시뮬레이션) 끝 / 다음 예고 — 12장부터 실로봇 TurtleBot3다. 시뮬에서 검증한

개념을 실제 하드웨어와 표준 패키지(SLAM·Nav2)로 옮긴다.

## 11.10 [워크드 예제] 막힘 감지 자동 취소

미로에서 로봇이 같은 자리를 맴돌면 사람이 개입해야 한다. 이동거리 변화가 일정 시간 없으면

"막힘"으로 보고 자동 취소하는 안전장치를 서버 루프에 넣는다.

import time

def execute(self, goal_handle):

feedback = EscapeMaze.Feedback()

last_dist = 0.0

last_progress_t = time.time()

rate = self.create_rate(10)

while rclpy.ok():

if goal_handle.is_cancel_requested:

goal_handle.canceled(); return EscapeMaze.Result()

# ... (11.4의 벽 따라가기 제어) ...

# 막힘 감지: 5초간 10cm도 못 나가면 중단

if self.traveled_ - last_dist > 0.1:

last_dist = self.traveled_

last_progress_t = time.time()

elif time.time() - last_progress_t > 5.0:

self.get_logger().warn("5초간 진전 없음 → 막힘으로 판단, 중단")

goal_handle.abort()

return EscapeMaze.Result()

feedback.traveled = self.traveled_

goal_handle.publish_feedback(feedback)

rate.sleep()

succeed(성공)·canceled(취소)·abort(실패) 세 종료 상태를 구분해 쓰는 것이 견고한 액션

설계의 핵심이다.

## 11.11 멀티스레드 실행자 주의

create_rate(...).sleep()을 execute 콜백 안에서 쓰면, 단일 스레드 실행자에서는 콜백이

스레드를 점유해 /scan·/odom 콜백이 갱신되지 않는 교착이 생길 수 있다. 해결:

from rclpy.executors import MultiThreadedExecutor

from rclpy.callback_groups import ReentrantCallbackGroup

# 액션 서버·구독을 ReentrantCallbackGroup에 두고 MultiThreadedExecutor로 spin

📌 "액션은 도는데 traveled가 0에서 안 변한다"면 이 문제일 확률이 높다. 멀티스레드

실행자로 바꾸면 제어 루프와 센서 콜백이 동시에 돈다.

## 11.12 연습문제 해설(요약)

- 1번 우/좌를 바꾼다: right 인덱스(n//4)를 left(3n//4)로, 회전 부호를 반대로.

- 2번 feedback.state를 별도 String 토픽으로도 발행하고 ros2 topic echo/rqt로 관찰.

- 3번 위 11.10의 막힘 감지 + abort()가 정답.

- 4번 cv_bridge로 영상을 받아 HSV 변환 후 빨간색 마스크의 면적이 임계 이상이면 출구로

판정해 escaped()에 반영.

### 참고 자료

- nav_msgs/Odometry, cv_bridge 문서

- 대조 코드(MIT): gcamp_ros2_basic py_action_pkg maze_*, robot_controller, odom_sub