# 12장. TurtleBot3 구성과 Bringup

학습 목표

- TurtleBot3의 하드웨어/소프트웨어 구성을 이해한다.

- 실로봇과 PC의 네트워크(같은 ROS_DOMAIN_ID)를 맞춘다.

- turtlebot3_bringup으로 로봇을 기동(bringup)하고 센서·구동 토픽을 확인한다.

이번 장의 산출물

- TurtleBot3 bringup을 실행하고 /scan, /odom, /tf를 확인한다.

- 실로봇 네트워크와 환경 변수를 점검하는 체크리스트를 만든다.

공통 학습 흐름: 개념 → 따라하기 → 코드 해설 → 실행 확인 → 버전/환경 체크 → 트러블슈팅 → 연습문제 → 마무리 점검

2권 3부까지는 시뮬레이션이었다. 4부는 실제 로봇 TurtleBot3로 옮겨, 시뮬에서 검증한

개념(토픽·SLAM·내비)을 하드웨어에서 돌린다.

🔁 이 책의 turtlebot3 패키지는 Jazzy + Gazebo Harmonic으로 검증된 포크를 쓴다.

원본 ROBOTIS e-Manual의 Jazzy 탭과 항상 대조한다.

## 12.1 TurtleBot3 한눈에

TurtleBot3(Burger/Waffle)는 교육·연구용 표준 이동 로봇이다.

[원격 PC]  ── Wi-Fi ──  [TurtleBot3(SBC: 라즈베리파이 등)]

RViz/Nav2/SLAM            OpenCR(모터제어) + LDS(라이다)

- SBC(라즈베리파이): ROS 2 노드 실행, 라이다 처리

- OpenCR: 모터·IMU 제어 보드(펌웨어)

- LDS-02: 360° 라이다 → /scan

- 바퀴 엔코더 → /odom

핵심 토픽은 9~11장에서 시뮬로 다룬 것과 동일하다: /scan, /odom, /cmd_vel.

즉 코드가 거의 그대로 옮겨진다.

## 12.2 설치 — PC와 로봇 양쪽

원격 PC(Ubuntu 24.04 + Jazzy)에 TurtleBot3 패키지 설치:

sudo apt install ros-jazzy-turtlebot3 ros-jazzy-turtlebot3-msgs

# (시뮬레이션용)

sudo apt install ros-jazzy-turtlebot3-simulations

모델 지정(쉘마다 또는 ~/.bashrc):

export TURTLEBOT3_MODEL=burger

로봇 SBC에는 ROBOTIS 가이드대로 SBC 이미지/패키지를 설치하고 OpenCR 펌웨어를 올린다

(하드웨어별 절차는 e-Manual의 Jazzy 탭 참조).

## 12.3 네트워크 — DOMAIN_ID 맞추기

ROS 2는 마스터가 없으므로(1장), PC와 로봇이 같은 `ROS_DOMAIN_ID` 이고 같은 네트워크에

있으면 서로의 노드를 자동 발견한다.

# PC와 로봇 양쪽 모두 동일하게

export ROS_DOMAIN_ID=30

⚠️ 강의실처럼 여러 팀이 한 네트워크를 쓰면 팀마다 다른 DOMAIN_ID를 써야 토픽이 섞이지

않는다(1.5.3절). 통신이 안 되면 ① 같은 ID인지 ② 같은 서브넷인지부터 본다.

## 12.4 [따라하기] Bringup

로봇 SBC에 접속(ssh)해 기동:

# (로봇 SBC에서)

ros2 launch turtlebot3_bringup robot.launch.py

원격 PC에서 토픽이 보이는지 확인:

# (PC에서)

ros2 topic list

# /scan  /odom  /cmd_vel  /tf  /battery_state ...

ros2 topic echo /scan --once

ros2 topic hz /odom

/scan·/odom이 흐르면 로봇이 정상 기동된 것이다.

## 12.5 시뮬레이션으로 미리 연습

실로봇이 없거나 준비 전이라면, 동일 인터페이스의 Gazebo 시뮬로 연습할 수 있다.

ros2 launch turtlebot3_gazebo turtlebot3_world.launch.py

💡 이 책의 권장 흐름: 시뮬에서 12~15장을 먼저 끝까지 돌려보고, 그다음 실로봇으로

옮긴다. 토픽 이름이 같아 코드 수정이 거의 없다. (맥 VM 사용자는 부록 A 참고)

## 코드 해설 · 실행 확인 · 버전 체크

- 코드 해설 포인트: bringup launch, TURTLEBOT3_MODEL, ROS_DOMAIN_ID, 네트워크 설정의 의미를 해설한다.

- 실행 확인 포인트: ros2 launch turtlebot3_bringup robot.launch.py, topic list/echo, TF 확인을 수행한다.

- 버전/환경 체크: Jazzy 패키지명, TurtleBot3 모델 환경 변수, 실로봇 네트워크 조건을 기준으로 정리한다.

## 12.6 트러블슈팅

| 증상 | 원인 | 해결 |
| --- | --- | --- |
| PC에서 토픽 안 보임 | DOMAIN_ID/서브넷 불일치 | 양쪽 ID·네트워크 확인 |
| /scan 없음 | 라이다 미기동 | bringup 로그·라이다 전원 확인 |
| 모델 오류 | TURTLEBOT3_MODEL 미설정 | export TURTLEBOT3_MODEL=burger |
| 기동은 되나 안 움직임 | OpenCR 펌웨어/배선 | 펌웨어 재업로드, /cmd_vel 테스트 |

/cmd_vel로 직접 움직임 테스트:

ros2 topic pub /cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 0.1}}" --once

## 12.7 연습문제

- PC·로봇의 ROS_DOMAIN_ID를 일부러 다르게 해 통신 단절을 재현하고, 원인을 설명하라.

- bringup 후 ros2 topic list로 토픽을 분류하라(센서/구동/상태).

- 9장 주차 노드를 토픽 수정 없이 TurtleBot3(또는 시뮬)에 적용해 보라.

- /battery_state를 echo해 배터리 상태를 모니터링하라.

## 12.8 마무리 점검

- [ ] TurtleBot3의 SBC/OpenCR/LDS 구성을 설명할 수 있다.

- [ ] PC·로봇의 DOMAIN_ID·네트워크를 맞췄다.

- [ ] bringup으로 /scan·/odom을 확인했다.

- [ ] 시뮬과 실로봇의 토픽이 동일함을 이해했다.

다음 장 예고 — 13장 텔레오퍼레이션으로 직접 조종하고, 시뮬레이션 월드에서 주행한다.

## 12.9 [워크드 예제] 통신 진단 루틴

실로봇이 PC와 통신하는지 확인하는 표준 순서다. 시뮬에서도 동일하게 쓴다.

# ① 같은 도메인인지 (PC·로봇 양쪽에서)

echo $ROS_DOMAIN_ID

# ② 노드가 보이나

ros2 node list                 # /turtlebot3_node 등이 보여야 함

# ③ 핵심 토픽이 흐르나

ros2 topic hz /scan            # 라이다 주기(보통 5Hz 내외)

ros2 topic hz /odom            # 오도메트리 주기

# ④ 움직임 테스트(짧게)

ros2 topic pub --once /cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 0.1}}"

ros2 topic pub --once /cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 0.0}}"   # 정지

①~③이 모두 통과하면 SLAM(14장)·Nav2(15장)로 넘어갈 준비가 됐다.

## 12.10 시뮬 ↔ 실로봇 — 무엇이 같고 다른가

| 항목 | 시뮬레이션 | 실로봇 |
| --- | --- | --- |
| 토픽(/scan,/odom,/cmd_vel) | 동일 | 동일 |
| use_sim_time | True | False(생략) |
| 기동 | turtlebot3_gazebo 런치 | turtlebot3_bringup (로봇 SBC) |
| 네트워크 | 불필요 | DOMAIN_ID·서브넷 일치 필요 |
| 코드 | — | 거의 그대로 이식 |

📌 토픽이 같기 때문에, 시뮬에서 검증한 9~11장 노드를 실로봇에 올릴 때 **코드 수정이

거의 없다.** 이것이 "시뮬 먼저, 실로봇 다음" 전략의 핵심 이점이다.

## 12.11 연습문제 해설(요약)

- 1번 PC·로봇 ID를 다르게 두면 ros2 node list에 상대가 안 보인다 — 디스커버리가 도메인으로

격리되기 때문(1.8절).

- 2번 센서(/scan,/imu), 구동(/cmd_vel,/odom), 상태(/battery_state,/tf)로 분류.

- 3번 9장 주차 노드는 /scan 구독·/cmd_vel 발행이라 TB3에서 토픽 수정 없이 동작.

- 4번 ros2 topic echo /battery_state로 전압·퍼센트 확인.

### 참고 자료

- ROBOTIS TurtleBot3 e-Manual(Jazzy 탭) — https://emanual.robotis.com/docs/en/platform/turtlebot3/overview/

- 패키지: turtlebot3(이 포크), turtlebot3_simulations