# ROS 2로 배우는 로봇 프로그래밍 실습 — 2권 실전편

ROS 2 Jazzy · Ubuntu 24.04 · Gazebo Harmonic

# 9장. 프로젝트 1 — 주차(Parking)

학습 목표 / 통합 개념: 토픽(3장)

- 라이다(LaserScan)를 구독해 거리를 읽는다.

- 속도(Twist)를 발행해 로봇을 제어한다.

- "센서 입력 → 판단 → 구동 출력"의 제어 루프를 코드로 완성한다.

이번 장의 산출물

- 주차 노드가 /scan을 구독하고 /cmd_vel을 발행하게 만든다.

- 장애물 거리 조건에 따라 로봇이 정지하는 프로젝트를 완성한다.

공통 학습 흐름: 개념 → 따라하기 → 코드 해설 → 실행 확인 → 버전/환경 체크 → 트러블슈팅 → 연습문제 → 마무리 점검

2권의 첫 프로젝트. 3장에서 익힌 토픽 두 개(/scan 구독, /cmd_vel 발행)만으로 "벽 앞에서

멈추는 주차"를 만든다. 자율주행의 가장 작은 완성형이다.

## 9.1 무엇을 만드나

로봇이 직진하다가, 전방 거리가 임계값 이하로 가까워지면 멈춘다(주차). 필요 토픽:

구독: /scan     sensor_msgs/LaserScan   ← 전방 장애물 거리

발행: /cmd_vel  geometry_msgs/Twist     ← 선속도/각속도 명령

## 9.2 LaserScan 이해하기

LaserScan은 한 바퀴 스캔의 거리 배열이다. 핵심 필드:

float32 angle_min, angle_max, angle_increment   # 각도 범위/간격

float32 range_min, range_max                    # 유효 거리

float32[] ranges                                # 각도별 거리(m)

전방 거리는 보통 ranges의 가운데 인덱스 부근이다(센서 장착·드라이버에 따라 다름).

실제로는 ros2 topic echo /scan으로 배열 길이와 전방 인덱스를 먼저 확인한다.

## 9.3 [따라하기] 주차 노드 (Python)

my_py_pkg/my_py_pkg/parking.py:

import rclpy

from rclpy.node import Node

from sensor_msgs.msg import LaserScan

from geometry_msgs.msg import Twist

class Parking(Node):

def __init__(self):

super().__init__("parking")

self.declare_parameter("stop_distance", 0.5)   # 멈출 거리(m)

self.declare_parameter("forward_speed", 0.2)   # 직진 속도(m/s)

self.stop_dist_ = self.get_parameter("stop_distance").value

self.speed_ = self.get_parameter("forward_speed").value

self.cmd_pub_ = self.create_publisher(Twist, "cmd_vel", 10)

self.scan_sub_ = self.create_subscription(

LaserScan, "scan", self.on_scan, 10)

self.get_logger().info("주차 노드 시작")

def on_scan(self, scan: LaserScan):

# 전방(스캔 중앙) 거리 추정

front_index = len(scan.ranges) // 2

front = scan.ranges[front_index]

cmd = Twist()

if front > self.stop_dist_:

cmd.linear.x = self.speed_          # 안전: 직진

else:

cmd.linear.x = 0.0                  # 임계 이하: 정지(주차)

self.get_logger().info(f"정지: 전방 {front:.2f}m")

self.cmd_pub_.publish(cmd)

def main(args=None):

rclpy.init(args=args)

node = Parking()

rclpy.spin(node)

node.destroy_node()

rclpy.shutdown()

setup.py의 console_scripts에 parking = my_py_pkg.parking:main 등록 후 빌드.

## 9.4 [따라하기] 실행

Gazebo(8장 방식)로 로봇과 라이다를 띄우고, 브리지로 /scan·/cmd_vel을 연결한 뒤:

ros2 run my_py_pkg parking --ros-args -p stop_distance:=0.6 -p forward_speed:=0.15

확인:

ros2 topic echo /cmd_vel        # 직진 중엔 linear.x>0, 벽 앞에선 0

ros2 topic hz /scan             # 라이다가 흐르는지

🔁 Foxy → Jazzy 포팅 메모: gcamp 원본 parking.py는 동일한 토픽 구조지만 Gazebo

Classic에서 /scan·/cmd_vel이 바로 나왔다. Harmonic에서는 8.5절의 브리지로 두

토픽을 ROS 측에 노출해야 노드가 데이터를 받는다. 노드 코드 자체는 거의 그대로 쓰인다.

## 9.5 한 걸음 더 — 비례 감속

급정지 대신, 가까워질수록 부드럽게 줄이면 더 자연스럽다(비례 제어의 맛보기).

if front > self.stop_dist_:

# 거리에 비례해 속도 조절(최대 speed_)

cmd.linear.x = min(self.speed_, 0.4 * (front - self.stop_dist_))

else:

cmd.linear.x = 0.0

## 코드 해설 · 실행 확인 · 버전 체크

- 코드 해설 포인트: LaserScan 전방 인덱스 계산, Twist 발행, 파라미터화할 값을 해설한다.

- 실행 확인 포인트: ros2 topic hz /scan, /cmd_vel echo, Gazebo에서 정지 동작을 확인한다.

- 버전/환경 체크: Gazebo Harmonic에서는 scan/cmd_vel bridge 구성이 먼저 맞아야 함을 표시한다.

## 9.6 트러블슈팅

| 증상 | 원인 | 해결 |
| --- | --- | --- |
| 로봇이 안 움직임 | /cmd_vel 브리지 없음 | ros_gz_bridge로 Twist 매핑 |
| 콜백이 안 옴 | /scan 미발행/브리지 없음 | ros2 topic hz /scan 확인 |
| 항상 0으로 정지 | 전방 인덱스 잘못 | echo로 ranges 길이·전방 위치 확인 |
| inf/nan 거리 | 측정 범위 밖 | range_max·math.isinf 처리 추가 |

## 9.7 연습문제

- stop_distance를 파라미터로 바꿔 0.3/0.8에서 동작 차이를 비교하라.

- 전방 한 점 대신 중앙 ±10개 인덱스의 최솟값으로 판단하도록 바꿔라(더 안전).

- inf/nan을 거르는 방어 코드를 추가하라.

- 9.5의 비례 감속을 적용하고 정지 직전 거동을 관찰하라.

## 9.8 마무리 점검

- [ ] LaserScan 구독으로 전방 거리를 읽을 수 있다.

- [ ] Twist 발행으로 로봇을 직진·정지시킬 수 있다.

- [ ] 센서→판단→구동 루프를 코드로 설명할 수 있다.

- [ ] Harmonic 브리지로 /scan·/cmd_vel을 연결하는 포인트를 안다.

다음 장 예고 — 10장 로봇 복제(Spawn): 서비스(4장)를 써서 시뮬레이션에 로봇을

동적으로 생성한다.

## 9.10 [워크드 예제] 방어 코드와 전방 구간 평균

9.3의 기본 노드는 전방 한 점만 본다. 실제 라이다는 inf·nan이 섞이고 한 점은 노이즈에

취약하다. 전방 구간의 유효값 최솟값으로 판단하도록 보강한다.

import math

def on_scan(self, scan):

n = len(scan.ranges)

mid = n // 2

window = scan.ranges[mid - 10: mid + 10]          # 전방 ±10

valid = [r for r in window if not math.isinf(r) and not math.isnan(r)]

front = min(valid) if valid else float("inf")     # 유효값 최솟값

cmd = Twist()

if front > self.stop_dist_:

cmd.linear.x = min(self.speed_, 0.4 * (front - self.stop_dist_))  # 비례 감속

else:

cmd.linear.x = 0.0

self.cmd_pub_.publish(cmd)

핵심 두 가지: ① inf/nan 필터링(센서 측정 범위 밖) ② 한 점이 아닌 구간 최솟값(노이즈·튀는

값에 강함). 실로봇으로 갈수록 이런 방어 코드가 안정성을 좌우한다.

## 9.11 디버깅 — 값이 이상할 때

ros2 topic echo /scan --once     # ranges 배열 길이·전방 인덱스·inf 여부 확인

ros2 topic hz /scan              # 라이다가 실제로 흐르는지

ros2 topic echo /cmd_vel         # 직진 중 linear.x>0, 벽 앞 0 인지

"항상 0으로 멈춘다"면 전방 인덱스가 틀렸을 가능성이 크다 — echo로 배열을 직접 보고

중앙 인덱스를 맞춘다(센서·드라이버마다 0도 방향이 다르다).

## 9.12 연습문제 해설(요약)

- 1번 -p stop_distance:=0.3/0.8로 실행해 정지 거리 차이를 관찰.

- 2번 위 9.10의 window+min(valid) 방식이 정답.

- 3번 9.10의 math.isinf/isnan 필터가 방어 코드.

- 4번 0.4 * (front - stop_dist_)로 거리에 비례 감속 → 급정지 대신 부드럽게 멈춘다.

### 참고 자료

- sensor_msgs/LaserScan, geometry_msgs/Twist 인터페이스 문서

- 대조 코드(MIT): gcamp_ros2_basic py/cpp_topic_pkg parking

# 10장. 프로젝트 2 — 로봇 복제(Spawn)

학습 목표 / 통합 개념: 서비스(4장) · Gazebo(8장)

- 시뮬레이션에 로봇을 동적으로 생성(spawn) 한다.

- ros_gz_sim의 스폰 메커니즘을 서비스/노드 호출로 이해한다.

- URDF를 파라미터로 넘겨 여러 대를 띄운다.

이번 장의 산출물

- Gazebo에 여러 로봇을 spawn하고 namespace로 구분한다.

- 서비스/launch 기반 spawn 흐름을 실습 프로젝트로 정리한다.

공통 학습 흐름: 개념 → 따라하기 → 코드 해설 → 실행 확인 → 버전/환경 체크 → 트러블슈팅 → 연습문제 → 마무리 점검

직진·정지(9장)는 로봇 한 대 이야기였다. 이번엔 *실행 중에* 로봇을 새로 등장시킨다 —

멀티 로봇·테스트 자동화의 기본기다.

## 10.1 무엇을 만드나

빈 월드에 로봇을 한 대 띄우고, 명령으로 복제본을 추가 생성한다. 핵심은 "요청을 보내면

서버가 객체를 만든다"는 4장 서비스 패턴이 시뮬레이터에도 그대로 적용된다는 점이다.

🔁 Foxy → Jazzy 변화: Classic 시절엔 gazebo_ros의 /spawn_entity 서비스를 호출했다.

Harmonic에서는 ros_gz_sim의 `create` 실행파일(노드)이 같은 일을 한다. 런치에서

create를 여러 번 호출하거나, 노드에서 스폰을 트리거한다.

## 10.2 [따라하기] 런치로 복제본 띄우기

가장 간단한 방법: 같은 URDF를 이름·좌표만 달리해 여러 번 스폰한다.

# launch/spawn_clones.launch.py (요지)

from launch import LaunchDescription

from launch.actions import IncludeLaunchDescription

from launch.launch_description_sources import PythonLaunchDescriptionSource

from launch_ros.actions import Node

from ament_index_python.packages import get_package_share_directory

import os

def make_spawn(name, x, y):

return Node(

package="ros_gz_sim", executable="create",

arguments=["-topic", "robot_description",

"-name", name, "-x", str(x), "-y", str(y)],

output="screen",

)

def generate_launch_description():

gz = IncludeLaunchDescription(

PythonLaunchDescriptionSource(os.path.join(

get_package_share_directory("ros_gz_sim"),

"launch", "gz_sim.launch.py")),

launch_arguments={"gz_args": "empty.sdf"}.items())

return LaunchDescription([

gz,

make_spawn("robot_a", 0.0, 0.0),

make_spawn("robot_b", 1.5, 0.0),

make_spawn("robot_c", 0.0, 1.5),

])

세 대가 서로 다른 위치에 생성된다.

## 10.3 [따라하기] 노드에서 동적 스폰 트리거

실행 중 임의 시점에 스폰하려면, 스폰을 수행하는 노드를 둔다. 개념적으로는 4장의

서비스 클라이언트와 같다 — "스폰 요청"을 보내는 것이다. 간단히는 노드가 새 좌표로

create 프로세스를 실행하도록 구성하거나, 커스텀 서비스(SpawnRobot.srv)를 정의해

서버가 스폰을 수행하게 한다.

커스텀 서비스 예 — my_robot_interfaces/srv/SpawnRobot.srv(6장 방식):

string name

float64 x

float64 y

---

bool success

서버는 요청을 받아 해당 좌표에 로봇을 생성하고 success를 돌려준다. 클라이언트는

4.4절의 call_async 패턴 그대로 호출한다.

ros2 service call /spawn_robot my_robot_interfaces/srv/SpawnRobot \

"{name: robot_d, x: 2.0, y: 2.0}"

💡 "런치로 정적 생성"(10.2)은 시작 시 고정 대수에, "서비스로 동적 생성"(10.3)은 실행 중

가변 생성에 쓴다. 두 방식의 쓰임새를 구분하는 게 이 장의 핵심 학습 포인트다.

## 10.4 여러 로봇과 네임스페이스

여러 대가 같은 토픽(/cmd_vel)을 쓰면 충돌한다. 각 로봇을 네임스페이스로 분리한다.

Node(package="my_py_pkg", executable="parking",

namespace="robot_a")     # → /robot_a/cmd_vel, /robot_a/scan

이렇게 하면 9장의 주차 노드를 로봇마다 하나씩 띄워 멀티 로봇 주차로 확장된다.

## 코드 해설 · 실행 확인 · 버전 체크

- 코드 해설 포인트: entity spawn 명령, launch 인자, namespace와 토픽 분리 구조를 해설한다.

- 실행 확인 포인트: ros_gz_sim create 실행, robot별 topic namespace, Gazebo 모델 생성을 확인한다.

- 버전/환경 체크: Foxy의 /spawn_entity 예제와 Jazzy/Harmonic의 ros_gz_sim create 방식을 구분한다.

## 10.5 트러블슈팅

| 증상 | 원인 | 해결 |
| --- | --- | --- |
| 두 번째 로봇이 안 뜸 | 같은 이름으로 스폰 | -name을 고유하게 |
| 토픽이 섞임 | 네임스페이스 없음 | namespace=로 분리 |
| create 실패 | robot_description 없음 | URDF를 토픽/파일로 제공 |
| Foxy 서비스 호출 실패 | /spawn_entity(Classic) 사용 | ros_gz_sim create 또는 커스텀 서비스로 |

## 10.6 연습문제

- 런치에서 로봇을 3×3 격자로 9대 스폰하라(좌표 계산 반복문).

- SpawnRobot.srv를 정의하고 스폰 서비스 서버·클라이언트를 작성하라.

- 네임스페이스로 두 로봇에 각각 주차 노드를 띄워 동시에 동작시켜라.

- (생각해보기) 스폰을 토픽/서비스/액션 중 무엇으로 모델링하는 게 적절한가? 이유는?

## 10.7 마무리 점검

- [ ] ros_gz_sim create로 로봇을 시뮬레이션에 생성할 수 있다.

- [ ] 런치(정적)·서비스(동적) 두 스폰 방식을 구분한다.

- [ ] 네임스페이스로 멀티 로봇 토픽을 분리할 수 있다.

- [ ] Foxy /spawn_entity → Jazzy create 차이를 안다.

다음 장 예고 — 11장 미로 탈출: 액션(5장)으로 "목표를 주고, 진행을 보고받고,

막히면 취소하는" 본격 자율 주행을 만든다. 토픽·서비스·액션이 한 프로젝트에 모인다.

## 10.8 [워크드 예제] 격자로 9대 스폰

좌표를 반복문으로 계산해 3×3 격자에 로봇을 띄운다. 런치가 *프로그램*이라는 점(7장)이

여기서 빛난다.

def generate_launch_description():

actions = [gz_sim()]            # 8.5의 Gazebo 실행 포함

idx = 0

for r in range(3):

for c in range(3):

actions.append(Node(

package="ros_gz_sim", executable="create",

arguments=["-topic", "robot_description",

"-name", f"robot_{idx}",

"-x", str(r * 1.5), "-y", str(c * 1.5)],

output="screen"))

idx += 1

return LaunchDescription(actions)

-name을 robot_0…robot_8로 고유하게 준 것이 핵심(같은 이름이면 두 번째부터 스폰 실패).

## 10.9 멀티 로봇 — 네임스페이스 한 번 더

9장 주차 노드를 로봇마다 띄우려면 토픽이 겹치지 않게 분리한다.

for i in range(3):

Node(package="my_py_pkg", executable="parking",

namespace=f"robot_{i}")      # /robot_0/scan, /robot_0/cmd_vel ...

ros2 topic list | grep cmd_vel

# /robot_0/cmd_vel  /robot_1/cmd_vel  /robot_2/cmd_vel

각 로봇이 자기 네임스페이스 안의 scan을 구독하고 cmd_vel을 발행하므로, 같은 코드를

재사용하면서 서로 간섭하지 않는다.

## 10.10 연습문제 해설(요약)

- 1번 위 10.8의 이중 반복문이 정답.

- 2번 SpawnRobot.srv(6장) 정의 후, 서버 콜백에서 요청 좌표로 create를 트리거하고

response.success=True. 클라이언트는 4.4의 call_async 패턴.

- 3번 10.9처럼 namespace=로 두 로봇에 주차 노드를 각각 띄운다.

- 4번 스폰은 "요청하고 결과(성공/실패)를 받는" 1회성 작업 → 서비스가 적합. 단,

스폰 후 위치 도달까지 오래 걸리는 시나리오라면 액션도 고려.

### 참고 자료

- ros_gz_sim(create) 문서, ROS 2 네임스페이스 튜토리얼

- 대조 코드(MIT): gcamp_ros2_basic gcamp_gazebo spawn_entity

# 11장. 프로젝트 3 — 미로 탈출(Maze Escape)

학습 목표 / 통합 개념: 액션(5장) + 토픽(3장) + Odometry + OpenCV

- 액션으로 "미로를 빠져나가라"는 목표를 주고 진행을 피드백받는다.

- 라이다·오도메트리를 결합해 벽 따라가기(wall-following)를 구현한다.

- 막히거나 위험할 때 목표를 취소한다.

- (선택) OpenCV로 카메라 영상을 활용한다.

이번 장의 산출물

- Maze Escape 액션 서버/클라이언트를 작성한다.

- LaserScan, Odometry, 선택적 OpenCV 처리를 하나의 프로젝트로 통합한다.

공통 학습 흐름: 개념 → 따라하기 → 코드 해설 → 실행 확인 → 버전/환경 체크 → 트러블슈팅 → 연습문제 → 마무리 점검

2권 시뮬레이션의 정점. 토픽·서비스·액션을 한 프로젝트에서 통합한다.

## 11.1 무엇을 만드나

미로 월드에서 로봇이 벽을 따라 이동해 출구로 나간다. 구성:

액션:  /escape_maze   (커스텀)   목표=출발, 피드백=진행거리, 결과=탈출 여부

구독:  /scan          LaserScan  벽까지 거리(좌/전/우)

구독:  /odom          Odometry   현재 위치·이동 거리

발행:  /cmd_vel        Twist      주행 명령

## 11.2 커스텀 액션 정의 (6장 방식)

my_robot_interfaces/action/EscapeMaze.action:

bool start                 # goal: 시작 신호

---

bool escaped               # result: 탈출 성공 여부

float64 total_distance     # result: 이동 총거리

---

float64 traveled           # feedback: 현재까지 이동거리

string state               # feedback: 현재 상태(직진/회전 등)

빌드 후 ros2 interface show my_robot_interfaces/action/EscapeMaze로 확인.

## 11.3 벽 따라가기 알고리즘

가장 단순하고 견고한 전략은 오른손 법칙(우벽 추종): 오른쪽 벽을 일정 거리로 유지하며

따라간다.

- 오른쪽이 너무 멀다     → 오른쪽으로 약간 회전(벽에 붙는다)

- 오른쪽이 적당하고 전방 열림 → 직진

- 전방이 막혔다           → 왼쪽으로 회전

라이다 ranges에서 전방·우측 인덱스를 뽑아 위 규칙을 적용한다.

## 11.4 [따라하기] 액션 서버 (요지)

5.3절 서버 구조에 위 제어 루프를 넣고, 오도메트리로 이동거리를 누적해 피드백한다.

import math

import rclpy

from rclpy.node import Node

from rclpy.action import ActionServer

from sensor_msgs.msg import LaserScan

from nav_msgs.msg import Odometry

from geometry_msgs.msg import Twist

from my_robot_interfaces.action import EscapeMaze

class MazeServer(Node):

def __init__(self):

super().__init__("maze_server")

self.scan_ = None

self.start_pos_ = None

self.traveled_ = 0.0

self.cmd_pub_ = self.create_publisher(Twist, "cmd_vel", 10)

self.create_subscription(LaserScan, "scan", self.on_scan, 10)

self.create_subscription(Odometry, "odom", self.on_odom, 10)

self.server_ = ActionServer(

self, EscapeMaze, "escape_maze", execute_callback=self.execute)

def on_scan(self, msg):

self.scan_ = msg

def on_odom(self, msg):

p = msg.pose.pose.position

if self.start_pos_ is None:

self.start_pos_ = (p.x, p.y)

self.traveled_ = math.dist((p.x, p.y), self.start_pos_)

def execute(self, goal_handle):

feedback = EscapeMaze.Feedback()

rate = self.create_rate(10)

while rclpy.ok():

if goal_handle.is_cancel_requested:

goal_handle.canceled()

return EscapeMaze.Result()

cmd = Twist()

if self.scan_ is not None:

front = self.scan_.ranges[len(self.scan_.ranges)//2]

right = self.scan_.ranges[len(self.scan_.ranges)//4]

if front < 0.5:                      # 전방 막힘 → 좌회전

cmd.angular.z = 0.6

feedback.state = "turn_left"

elif right > 0.8:                    # 우벽 멀다 → 우회전

cmd.angular.z = -0.4

cmd.linear.x = 0.15

feedback.state = "follow_right"

else:                                # 직진

cmd.linear.x = 0.2

feedback.state = "forward"

self.cmd_pub_.publish(cmd)

feedback.traveled = self.traveled_

goal_handle.publish_feedback(feedback)

if self.escaped():                       # 탈출 판정(아래)

break

rate.sleep()

goal_handle.succeed()

result = EscapeMaze.Result()

result.escaped = True

result.total_distance = self.traveled_

return result

def escaped(self):

# 예: 사방이 충분히 열리면 출구로 간주(월드에 맞게 조정)

if self.scan_ is None:

return False

return min(self.scan_.ranges) > 1.5

📌 escaped() 판정은 미로 월드 형태에 따라 조정해야 한다. 출구 지점에 마커를 두고

오도메트리 좌표로 판정하는 방법도 좋다.

## 11.5 [따라하기] 클라이언트로 목표 보내기

5.4절 클라이언트 구조 그대로, EscapeMaze 목표를 보내고 피드백·결과를 출력한다.

ros2 action send_goal /escape_maze my_robot_interfaces/action/EscapeMaze \

"{start: true}" --feedback

피드백으로 traveled(이동거리)와 state(직진/회전)가 실시간으로 흐른다. 막히면 Ctrl+C

또는 취소 요청으로 즉시 멈춘다.

## 11.6 (선택) OpenCV로 카메라 활용

카메라가 있다면 sensor_msgs/Image를 구독해 cv_bridge로 OpenCV 영상으로 바꿔 출구

표식(색·마커)을 인식할 수 있다.

from cv_bridge import CvBridge

bridge = CvBridge()

# image_callback 안에서:

frame = bridge.imgmsg_to_cv2(msg, "bgr8")   # OpenCV 이미지

# 색 마스킹·윤곽 검출 등으로 출구 표식 탐지

🔁 Foxy → Jazzy 메모: cv_bridge·OpenCV 연동 API는 거의 동일하다. 다만 의존 패키지

이름·버전(예: python3-opencv)을 Jazzy 기준으로 설치하고, 카메라 토픽은 Harmonic

브리지로 노출한다.

## 코드 해설 · 실행 확인 · 버전 체크

- 코드 해설 포인트: action goal/feedback/result, LaserScan/Odometry 제어 루프, cancel 처리를 해설한다.

- 실행 확인 포인트: goal 전송, feedback 관찰, cancel, 미로 탈출 동작을 확인한다.

- 버전/환경 체크: Jazzy 기준 custom action 빌드와 Gazebo bridge topic 구성을 점검한다.

## 11.7 트러블슈팅

| 증상 | 원인 | 해결 |
| --- | --- | --- |
| 로봇이 벽에 박음 | 임계값/회전속도 부적절 | front/right 임계, angular.z 튜닝 |
| traveled가 0 | /odom 미수신 | 브리지·토픽 확인 |
| 무한 회전 | 규칙 충돌 | 전방·우측 조건 우선순위 점검 |
| 취소가 안 됨 | is_cancel_requested 미검사 | 루프에 취소 체크 추가 |
| create_rate 멈춤 | 단일 스레드 spin | 멀티스레드 executor 사용 검토 |

## 11.8 연습문제

- 좌벽 추종(왼손 법칙)으로 바꿔 동작을 비교하라.

- 피드백 state를 화면 대신 별도 토픽으로도 발행해 rqt로 관찰하라.

- 5초간 이동거리 변화가 없으면 "막힘"으로 보고 자동 취소하라.

- (도전) OpenCV로 빨간 출구 마커를 인식해 탈출 판정에 사용하라.

## 11.9 마무리 점검

- [ ] 커스텀 액션으로 장시간 작업을 목표·피드백·결과로 모델링했다.

- [ ] 라이다+오도메트리로 벽 따라가기를 구현했다.

- [ ] 취소로 안전하게 중단할 수 있다.

- [ ] 토픽·서비스·액션을 한 프로젝트에서 통합해 보았다.

3부(시뮬레이션) 끝 / 다음 예고 — 12장부터 실로봇 TurtleBot3다. 시뮬에서 검증한

개념을 실제 하드웨어와 표준 패키지(SLAM·Nav2)로 옮긴다.

## 11.10 [워크드 예제] 막힘 감지 자동 취소

미로에서 로봇이 같은 자리를 맴돌면 사람이 개입해야 한다. 이동거리 변화가 일정 시간 없으면

"막힘"으로 보고 자동 취소하는 안전장치를 서버 루프에 넣는다.

import time

def execute(self, goal_handle):

feedback = EscapeMaze.Feedback()

last_dist = 0.0

last_progress_t = time.time()

rate = self.create_rate(10)

while rclpy.ok():

if goal_handle.is_cancel_requested:

goal_handle.canceled(); return EscapeMaze.Result()

# ... (11.4의 벽 따라가기 제어) ...

# 막힘 감지: 5초간 10cm도 못 나가면 중단

if self.traveled_ - last_dist > 0.1:

last_dist = self.traveled_

last_progress_t = time.time()

elif time.time() - last_progress_t > 5.0:

self.get_logger().warn("5초간 진전 없음 → 막힘으로 판단, 중단")

goal_handle.abort()

return EscapeMaze.Result()

feedback.traveled = self.traveled_

goal_handle.publish_feedback(feedback)

rate.sleep()

succeed(성공)·canceled(취소)·abort(실패) 세 종료 상태를 구분해 쓰는 것이 견고한 액션

설계의 핵심이다.

## 11.11 멀티스레드 실행자 주의

create_rate(...).sleep()을 execute 콜백 안에서 쓰면, 단일 스레드 실행자에서는 콜백이

스레드를 점유해 /scan·/odom 콜백이 갱신되지 않는 교착이 생길 수 있다. 해결:

from rclpy.executors import MultiThreadedExecutor

from rclpy.callback_groups import ReentrantCallbackGroup

# 액션 서버·구독을 ReentrantCallbackGroup에 두고 MultiThreadedExecutor로 spin

📌 "액션은 도는데 traveled가 0에서 안 변한다"면 이 문제일 확률이 높다. 멀티스레드

실행자로 바꾸면 제어 루프와 센서 콜백이 동시에 돈다.

## 11.12 연습문제 해설(요약)

- 1번 우/좌를 바꾼다: right 인덱스(n//4)를 left(3n//4)로, 회전 부호를 반대로.

- 2번 feedback.state를 별도 String 토픽으로도 발행하고 ros2 topic echo/rqt로 관찰.

- 3번 위 11.10의 막힘 감지 + abort()가 정답.

- 4번 cv_bridge로 영상을 받아 HSV 변환 후 빨간색 마스크의 면적이 임계 이상이면 출구로

판정해 escaped()에 반영.

### 참고 자료

- nav_msgs/Odometry, cv_bridge 문서

- 대조 코드(MIT): gcamp_ros2_basic py_action_pkg maze_*, robot_controller, odom_sub

# 12장. TurtleBot3 구성과 Bringup

학습 목표

- TurtleBot3의 하드웨어/소프트웨어 구성을 이해한다.

- 실로봇과 PC의 네트워크(같은 ROS_DOMAIN_ID)를 맞춘다.

- turtlebot3_bringup으로 로봇을 기동(bringup)하고 센서·구동 토픽을 확인한다.

이번 장의 산출물

- TurtleBot3 bringup을 실행하고 /scan, /odom, /tf를 확인한다.

- 실로봇 네트워크와 환경 변수를 점검하는 체크리스트를 만든다.

공통 학습 흐름: 개념 → 따라하기 → 코드 해설 → 실행 확인 → 버전/환경 체크 → 트러블슈팅 → 연습문제 → 마무리 점검

2권 3부까지는 시뮬레이션이었다. 4부는 실제 로봇 TurtleBot3로 옮겨, 시뮬에서 검증한

개념(토픽·SLAM·내비)을 하드웨어에서 돌린다.

🔁 이 책의 turtlebot3 패키지는 Jazzy + Gazebo Harmonic으로 검증된 포크를 쓴다.

원본 ROBOTIS e-Manual의 Jazzy 탭과 항상 대조한다.

## 12.1 TurtleBot3 한눈에

TurtleBot3(Burger/Waffle)는 교육·연구용 표준 이동 로봇이다.

[원격 PC]  ── Wi-Fi ──  [TurtleBot3(SBC: 라즈베리파이 등)]

RViz/Nav2/SLAM            OpenCR(모터제어) + LDS(라이다)

- SBC(라즈베리파이): ROS 2 노드 실행, 라이다 처리

- OpenCR: 모터·IMU 제어 보드(펌웨어)

- LDS-02: 360° 라이다 → /scan

- 바퀴 엔코더 → /odom

핵심 토픽은 9~11장에서 시뮬로 다룬 것과 동일하다: /scan, /odom, /cmd_vel.

즉 코드가 거의 그대로 옮겨진다.

## 12.2 설치 — PC와 로봇 양쪽

원격 PC(Ubuntu 24.04 + Jazzy)에 TurtleBot3 패키지 설치:

sudo apt install ros-jazzy-turtlebot3 ros-jazzy-turtlebot3-msgs

# (시뮬레이션용)

sudo apt install ros-jazzy-turtlebot3-simulations

모델 지정(쉘마다 또는 ~/.bashrc):

export TURTLEBOT3_MODEL=burger

로봇 SBC에는 ROBOTIS 가이드대로 SBC 이미지/패키지를 설치하고 OpenCR 펌웨어를 올린다

(하드웨어별 절차는 e-Manual의 Jazzy 탭 참조).

## 12.3 네트워크 — DOMAIN_ID 맞추기

ROS 2는 마스터가 없으므로(1장), PC와 로봇이 같은 `ROS_DOMAIN_ID` 이고 같은 네트워크에

있으면 서로의 노드를 자동 발견한다.

# PC와 로봇 양쪽 모두 동일하게

export ROS_DOMAIN_ID=30

⚠️ 강의실처럼 여러 팀이 한 네트워크를 쓰면 팀마다 다른 DOMAIN_ID를 써야 토픽이 섞이지

않는다(1.5.3절). 통신이 안 되면 ① 같은 ID인지 ② 같은 서브넷인지부터 본다.

## 12.4 [따라하기] Bringup

로봇 SBC에 접속(ssh)해 기동:

# (로봇 SBC에서)

ros2 launch turtlebot3_bringup robot.launch.py

원격 PC에서 토픽이 보이는지 확인:

# (PC에서)

ros2 topic list

# /scan  /odom  /cmd_vel  /tf  /battery_state ...

ros2 topic echo /scan --once

ros2 topic hz /odom

/scan·/odom이 흐르면 로봇이 정상 기동된 것이다.

## 12.5 시뮬레이션으로 미리 연습

실로봇이 없거나 준비 전이라면, 동일 인터페이스의 Gazebo 시뮬로 연습할 수 있다.

ros2 launch turtlebot3_gazebo turtlebot3_world.launch.py

💡 이 책의 권장 흐름: 시뮬에서 12~15장을 먼저 끝까지 돌려보고, 그다음 실로봇으로

옮긴다. 토픽 이름이 같아 코드 수정이 거의 없다. (맥 VM 사용자는 부록 A 참고)

## 코드 해설 · 실행 확인 · 버전 체크

- 코드 해설 포인트: bringup launch, TURTLEBOT3_MODEL, ROS_DOMAIN_ID, 네트워크 설정의 의미를 해설한다.

- 실행 확인 포인트: ros2 launch turtlebot3_bringup robot.launch.py, topic list/echo, TF 확인을 수행한다.

- 버전/환경 체크: Jazzy 패키지명, TurtleBot3 모델 환경 변수, 실로봇 네트워크 조건을 기준으로 정리한다.

## 12.6 트러블슈팅

| 증상 | 원인 | 해결 |
| --- | --- | --- |
| PC에서 토픽 안 보임 | DOMAIN_ID/서브넷 불일치 | 양쪽 ID·네트워크 확인 |
| /scan 없음 | 라이다 미기동 | bringup 로그·라이다 전원 확인 |
| 모델 오류 | TURTLEBOT3_MODEL 미설정 | export TURTLEBOT3_MODEL=burger |
| 기동은 되나 안 움직임 | OpenCR 펌웨어/배선 | 펌웨어 재업로드, /cmd_vel 테스트 |

/cmd_vel로 직접 움직임 테스트:

ros2 topic pub /cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 0.1}}" --once

## 12.7 연습문제

- PC·로봇의 ROS_DOMAIN_ID를 일부러 다르게 해 통신 단절을 재현하고, 원인을 설명하라.

- bringup 후 ros2 topic list로 토픽을 분류하라(센서/구동/상태).

- 9장 주차 노드를 토픽 수정 없이 TurtleBot3(또는 시뮬)에 적용해 보라.

- /battery_state를 echo해 배터리 상태를 모니터링하라.

## 12.8 마무리 점검

- [ ] TurtleBot3의 SBC/OpenCR/LDS 구성을 설명할 수 있다.

- [ ] PC·로봇의 DOMAIN_ID·네트워크를 맞췄다.

- [ ] bringup으로 /scan·/odom을 확인했다.

- [ ] 시뮬과 실로봇의 토픽이 동일함을 이해했다.

다음 장 예고 — 13장 텔레오퍼레이션으로 직접 조종하고, 시뮬레이션 월드에서 주행한다.

## 12.9 [워크드 예제] 통신 진단 루틴

실로봇이 PC와 통신하는지 확인하는 표준 순서다. 시뮬에서도 동일하게 쓴다.

# ① 같은 도메인인지 (PC·로봇 양쪽에서)

echo $ROS_DOMAIN_ID

# ② 노드가 보이나

ros2 node list                 # /turtlebot3_node 등이 보여야 함

# ③ 핵심 토픽이 흐르나

ros2 topic hz /scan            # 라이다 주기(보통 5Hz 내외)

ros2 topic hz /odom            # 오도메트리 주기

# ④ 움직임 테스트(짧게)

ros2 topic pub --once /cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 0.1}}"

ros2 topic pub --once /cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 0.0}}"   # 정지

①~③이 모두 통과하면 SLAM(14장)·Nav2(15장)로 넘어갈 준비가 됐다.

## 12.10 시뮬 ↔ 실로봇 — 무엇이 같고 다른가

| 항목 | 시뮬레이션 | 실로봇 |
| --- | --- | --- |
| 토픽(/scan,/odom,/cmd_vel) | 동일 | 동일 |
| use_sim_time | True | False(생략) |
| 기동 | turtlebot3_gazebo 런치 | turtlebot3_bringup (로봇 SBC) |
| 네트워크 | 불필요 | DOMAIN_ID·서브넷 일치 필요 |
| 코드 | — | 거의 그대로 이식 |

📌 토픽이 같기 때문에, 시뮬에서 검증한 9~11장 노드를 실로봇에 올릴 때 **코드 수정이

거의 없다.** 이것이 "시뮬 먼저, 실로봇 다음" 전략의 핵심 이점이다.

## 12.11 연습문제 해설(요약)

- 1번 PC·로봇 ID를 다르게 두면 ros2 node list에 상대가 안 보인다 — 디스커버리가 도메인으로

격리되기 때문(1.8절).

- 2번 센서(/scan,/imu), 구동(/cmd_vel,/odom), 상태(/battery_state,/tf)로 분류.

- 3번 9장 주차 노드는 /scan 구독·/cmd_vel 발행이라 TB3에서 토픽 수정 없이 동작.

- 4번 ros2 topic echo /battery_state로 전압·퍼센트 확인.

### 참고 자료

- ROBOTIS TurtleBot3 e-Manual(Jazzy 탭) — https://emanual.robotis.com/docs/en/platform/turtlebot3/overview/

- 패키지: turtlebot3(이 포크), turtlebot3_simulations

# 13장. 텔레오퍼레이션과 시뮬레이션

학습 목표

- 키보드 텔레오퍼레이션으로 로봇을 직접 조종한다.

- /cmd_vel이 텔레옵·자율주행에서 공통 인터페이스임을 이해한다.

- TurtleBot3 Gazebo 시뮬레이션 월드에서 주행한다.

- 텔레옵으로 수집한 감각을 다음 장(SLAM)으로 잇는다.

이번 장의 산출물

- 표준 teleop과 간단한 custom teleop을 실행한다.

- 시뮬레이션과 실로봇에서 같은 /cmd_vel 흐름을 비교한다.

공통 학습 흐름: 개념 → 따라하기 → 코드 해설 → 실행 확인 → 버전/환경 체크 → 트러블슈팅 → 연습문제 → 마무리 점검

## 13.1 텔레오퍼레이션이란

텔레옵(teleoperation)은 사람이 원격으로 직접 조종하는 것이다. 키보드·조이스틱 입력을

/cmd_vel(Twist) 명령으로 바꿔 발행한다. 자율주행 코드(9~11장)와 *출력 인터페이스가

동일*하다 — 둘 다 결국 /cmd_vel을 채운다.

[키보드 텔레옵] ┐

├─→ /cmd_vel (Twist) → 로봇

[자율주행 노드] ┘

## 13.2 [따라하기] 키보드 텔레옵

표준 패키지로 바로 조종할 수 있다.

ros2 run turtlebot3_teleop teleop_keyboard

w/x(전후), a/d(좌우 회전), s(정지) 키로 움직인다. 다른 터미널에서 명령이 나가는지

확인:

ros2 topic echo /cmd_vel

💡 텔레옵을 켠 채 자율주행 노드도 켜면 둘 다 `/cmd_vel`에 발행해 충돌한다. 한 번에

하나만 쓰거나, 우선순위를 두는 먹스(twist_mux) 같은 장치를 쓴다(심화).

## 13.3 [따라하기] 시뮬레이션 월드 주행

TurtleBot3 Gazebo 월드를 띄우고 텔레옵으로 돌아다닌다.

export TURTLEBOT3_MODEL=burger

ros2 launch turtlebot3_gazebo turtlebot3_world.launch.py

# 다른 터미널

ros2 run turtlebot3_teleop teleop_keyboard

RViz로 라이다 점들을 함께 본다:

ros2 launch turtlebot3_bringup rviz2.launch.py     # 또는 rviz2 직접 실행 후 /scan 추가

벽 주위를 돌며 /scan이 어떻게 찍히는지 눈으로 익혀 두면, 14장 SLAM에서 지도가 만들어지는

원리가 직관적으로 이해된다.

🔁 Foxy → Jazzy 메모: turtlebot3_gazebo가 Harmonic용으로 갱신되어 월드/모델 경로가

Classic 시절과 다르다. 실행 명령은 거의 같으나, 월드가 안 뜨면 패키지의 Jazzy 브랜치인지

확인한다.

## 13.4 직접 만든 텔레옵 (간단 버전)

원리를 이해하려면 직접 짜보는 게 좋다. 키 입력을 받아 Twist를 발행하는 최소 노드:

import sys, termios, tty

import rclpy

from rclpy.node import Node

from geometry_msgs.msg import Twist

class MyTeleop(Node):

def __init__(self):

super().__init__("my_teleop")

self.pub_ = self.create_publisher(Twist, "cmd_vel", 10)

def get_key(self):

fd = sys.stdin.fileno()

old = termios.tcgetattr(fd)

try:

tty.setraw(fd)

key = sys.stdin.read(1)

finally:

termios.tcsetattr(fd, termios.TCSADRAIN, old)

return key

def run(self):

while rclpy.ok():

key = self.get_key()

cmd = Twist()

if key == "w": cmd.linear.x = 0.2

elif key == "s": cmd.linear.x = 0.0

elif key == "a": cmd.angular.z = 0.5

elif key == "d": cmd.angular.z = -0.5

elif key == "\x03": break          # Ctrl+C

self.pub_.publish(cmd)

def main(args=None):

rclpy.init(args=args)

node = MyTeleop()

node.run()

node.destroy_node()

rclpy.shutdown()

## 코드 해설 · 실행 확인 · 버전 체크

- 코드 해설 포인트: 키 입력을 Twist 메시지로 바꾸는 publisher loop와 안전 정지 처리를 해설한다.

- 실행 확인 포인트: 로봇 이동, /cmd_vel echo, /scan 변화, 터미널 focus 조건을 확인한다.

- 버전/환경 체크: 시뮬레이션과 실로봇 모두 /cmd_vel을 공유하지만 keyboard 입력 환경 차이를 표시한다.

## 13.5 트러블슈팅

| 증상 | 원인 | 해결 |
| --- | --- | --- |
| 키를 눌러도 안 움직임 | 시뮬/로봇 미기동, 토픽 불일치 | ros2 topic echo /cmd_vel로 발행 확인 |
| 명령이 끊김 | 텔레옵 창 포커스 없음 | 텔레옵 터미널을 활성화한 채 입력 |
| 두 입력이 충돌 | 텔레옵+자율 동시 | 하나만 실행 |
| 월드가 안 뜸 | 패키지 버전(Classic) | Jazzy/Harmonic 브랜치 확인 |

## 13.6 연습문제

- turtlebot3_teleop 사용 중 /cmd_vel 값을 echo해 키-속도 매핑을 표로 정리하라.

- 13.4 노드에 속도 증가/감소 키(+/-)를 추가하라.

- 시뮬 월드를 한 바퀴 돌며 /odom 위치 변화를 관찰하라.

- 자율 주차 노드와 텔레옵이 동시에 /cmd_vel에 쓸 때 무슨 일이 나는지 실험·설명하라.

## 13.7 마무리 점검

- [ ] 텔레옵과 자율주행이 /cmd_vel을 공유함을 이해했다.

- [ ] 표준 텔레옵으로 로봇/시뮬을 조종했다.

- [ ] Gazebo 월드에서 주행하며 /scan을 관찰했다.

- [ ] 최소 텔레옵 노드를 직접 작성했다.

다음 장 예고 — 14장 SLAM: 텔레옵으로 돌아다니며 Cartographer로 지도를 만든다.

## 13.8 [워크드 예제] 속도 조절 키 추가

13.4의 최소 텔레옵에 속도 증감 키를 넣어 더 쓸 만하게 만든다.

def run(self):

lin, ang = 0.0, 0.0

step = 0.05

while rclpy.ok():

key = self.get_key()

if key == "w": lin += step

elif key == "x": lin -= step

elif key == "a": ang += step

elif key == "d": ang -= step

elif key == "s": lin, ang = 0.0, 0.0      # 정지

elif key == "\x03": break

cmd = Twist()

cmd.linear.x = lin

cmd.angular.z = ang

self.pub_.publish(cmd)

self.get_logger().info(f"lin={lin:.2f} ang={ang:.2f}")

누적식이라 키를 누를수록 빨라지고, s로 즉시 정지한다. 실로봇 테스트 전 **최대 속도

제한**(min/max)을 거는 습관을 들이면 안전하다.

## 13.9 twist_mux — 명령 충돌 해결(개념)

텔레옵과 자율주행이 동시에 /cmd_vel에 쓰면 명령이 뒤섞인다. 실무에서는 twist_mux로

여러 명령원에 우선순위를 매겨 하나만 통과시킨다(예: 사람 조종이 자율보다 우선).

텔레옵  → /cmd_vel_teleop  ┐

자율    → /cmd_vel_auto    ┼─[twist_mux: 우선순위]─→ /cmd_vel → 로봇

조이스틱 → /cmd_vel_joy    ┘

지금은 "동시에 쓰면 충돌하니 하나만"으로 충분하고, 멀티 명령원이 필요해지면 twist_mux를

도입한다는 정도만 기억하자.

## 13.10 연습문제 해설(요약)

- 1번 ros2 topic echo /cmd_vel 하며 각 키를 눌러 linear.x/angular.z 매핑을 표로 정리.

- 2번 위 13.8의 누적식 속도 조절이 정답.

- 3번 월드 한 바퀴 돌며 ros2 topic echo /odom으로 position 변화 관찰.

- 4번 둘 다 /cmd_vel에 발행하면 마지막 발행이 이기며 명령이 떨린다 → 13.9 twist_mux로 해결.

### 참고 자료

- turtlebot3_teleop, turtlebot3_gazebo 문서

- ROBOTIS e-Manual(Jazzy) — Simulation / Teleoperation

# 14장. Cartographer로 SLAM

학습 목표

- SLAM이 무엇이고 왜 필요한지 설명한다.

- Cartographer로 실시간 지도를 작성한다.

- 완성된 지도를 저장해 다음 장(Nav2)에서 재사용한다.

이번 장의 산출물

- Cartographer SLAM을 실행해 지도를 만든다.

- 완성된 map 파일을 저장하고 다음 장 Nav2 입력으로 준비한다.

공통 학습 흐름: 개념 → 따라하기 → 코드 해설 → 실행 확인 → 버전/환경 체크 → 트러블슈팅 → 연습문제 → 마무리 점검

## 14.1 SLAM이란

SLAM(Simultaneous Localization And Mapping) 은 "지도를 모르는 환경에서, **지도를 만들며

동시에 내 위치를 추정**"하는 기술이다. 닭과 달걀 문제 — 위치를 알아야 지도를 그리고, 지도가

있어야 위치를 안다 — 를 라이다·오도메트리를 결합해 푼다.

입력과 출력:

입력: /scan(라이다) + /odom(주행거리) + /tf(좌표변환)

출력: /map (nav_msgs/OccupancyGrid)  ← 점유 격자 지도

TurtleBot3는 SLAM 백엔드로 Cartographer(구글)를 표준으로 쓴다.

## 14.2 [따라하기] SLAM 실행

세 가지를 동시에 띄운다: ① 로봇/시뮬 ② SLAM ③ 텔레옵(돌아다니며 지도 채우기).

# 터미널 1 — 시뮬(또는 실로봇 bringup)

export TURTLEBOT3_MODEL=burger

ros2 launch turtlebot3_gazebo turtlebot3_world.launch.py

# 터미널 2 — Cartographer SLAM

ros2 launch turtlebot3_cartographer cartographer.launch.py use_sim_time:=True

# 터미널 3 — 텔레옵

ros2 run turtlebot3_teleop teleop_keyboard

RViz가 자동으로 떠 지도가 실시간으로 그려진다. 텔레옵으로 빈 곳을 천천히 빠짐없이

돌면 벽(검은 선)과 자유 공간(흰색)이 채워진다.

⚠️ use_sim_time:=True는 시뮬레이션일 때만. 실로봇에서는 생략(또는 False). 이걸

잘못 두면 TF 시간 불일치로 지도가 깨진다 — 흔한 실수다.

## 14.3 좋은 지도를 위한 요령

- 천천히 움직인다. 급회전은 오도메트리 오차를 키운다.

- 같은 곳을 다시 지나면(루프 클로저) 지도가 보정된다 — 한 바퀴 돌아 출발점에 복귀.

- 라이다 사거리를 넘는 넓은 공간은 가까이 가서 채운다.

## 14.4 [따라하기] 지도 저장

지도가 충분히 채워지면 저장한다. nav2_map_server의 저장 도구를 쓴다.

ros2 run nav2_map_server map_saver_cli -f ~/maps/my_world

두 파일이 생긴다:

- my_world.pgm — 점유 격자 이미지

- my_world.yaml — 해상도·원점 등 메타데이터

이 .yaml을 15장 Nav2에서 불러 자율주행의 바탕 지도로 쓴다.

🔁 Foxy → Jazzy 메모: cartographer.launch.py·map_saver_cli의 사용법은 큰 틀이

같으나, 패키지가 Jazzy로 갱신되며 일부 파라미터·실행 인자가 바뀌었을 수 있다. 실행이

막히면 ROBOTIS e-Manual의 Jazzy SLAM 절과 대조한다.

## 14.5 SLAM의 동작 직관

Cartographer는 라이다 스캔들을 차곡차곡 맞춰 붙이며(스캔 매칭) 지도를 키운다. 오도메트리는

대략의 이동을, 라이다는 정밀한 형상을 제공해 서로 보완한다. 루프 클로저로 누적 오차를

교정한다. 깊은 수학은 심화 주제이고, 여기서는 "스캔을 정렬해 붙이고, 다시 만난 지점에서

보정한다"는 직관이면 충분하다.

## 코드 해설 · 실행 확인 · 버전 체크

- 코드 해설 포인트: SLAM launch가 사용하는 /scan, /odom, /tf와 map saver 흐름을 해설한다.

- 실행 확인 포인트: RViz에서 map이 확장되는지 보고 map_saver_cli 결과 파일을 확인한다.

- 버전/환경 체크: use_sim_time, TF frame, Jazzy에서의 Cartographer 패키지 availability를 점검한다.

## 14.6 트러블슈팅

| 증상 | 원인 | 해결 |
| --- | --- | --- |
| 지도가 깨짐/겹침 | use_sim_time 불일치 | 시뮬=True, 실로봇=False |
| 지도가 안 그려짐 | /scan·/tf 누락 | 토픽·TF 트리 확인(ros2 run tf2_tools view_frames) |
| 회전 시 크게 틀어짐 | 너무 빠른 주행 | 천천히 이동 |
| 저장 실패 | 경로/패키지 문제 | ~/maps 디렉터리 생성, nav2_map_server 설치 |

## 14.7 연습문제

- 시뮬 월드 전체 지도를 완성해 저장하라. .pgm을 이미지 뷰어로 열어 확인하라.

- 빠르게 돌 때와 천천히 돌 때 지도 품질을 비교하라.

- 루프 클로저(출발점 복귀) 전후의 지도 보정을 관찰하라.

- /map 토픽을 ros2 topic echo --once로 떠서 메타데이터(해상도·크기)를 확인하라.

## 14.8 마무리 점검

- [ ] SLAM의 입력(/scan,/odom,/tf)과 출력(/map)을 안다.

- [ ] Cartographer로 실시간 지도를 작성했다.

- [ ] use_sim_time의 의미와 주의점을 안다.

- [ ] 지도를 .pgm/.yaml로 저장했다.

다음 장 예고 — 15장 Nav2: 방금 만든 지도 위에서 목표점을 찍으면 로봇이 스스로

경로를 만들어 찾아간다. 2권의 피날레다.

## 14.9 [워크드 예제] SLAM부터 저장까지 전체 흐름

처음 끝까지 한 번에 따라 하는 체크리스트다. 시뮬 기준.

# ① 시뮬 + ② SLAM + ③ 텔레옵 (각각 다른 터미널)

export TURTLEBOT3_MODEL=burger

ros2 launch turtlebot3_gazebo turtlebot3_world.launch.py

ros2 launch turtlebot3_cartographer cartographer.launch.py use_sim_time:=True

ros2 run turtlebot3_teleop teleop_keyboard

# ④ 천천히 전 구역을 돌아 지도를 채운다(RViz에서 실시간 확인)

#    출발점으로 복귀하면 루프 클로저로 지도가 보정된다

# ⑤ 지도 저장

mkdir -p ~/maps

ros2 run nav2_map_server map_saver_cli -f ~/maps/my_world

ls ~/maps                     # my_world.pgm  my_world.yaml

.yaml을 열어 resolution(보통 0.05 = 5cm/픽셀)과 origin을 확인해 두면 15장 Nav2에서

좌표 감을 잡기 쉽다.

## 14.10 지도가 잘 안 나올 때 — TF부터 본다

SLAM 문제의 대부분은 좌표 변환(TF)에서 온다.

ros2 run tf2_tools view_frames           # TF 트리를 PDF로 저장

# map → odom → base_link → base_scan 으로 이어져야 정상

ros2 topic hz /scan                       # 라이다가 흐르나

ros2 param get /cartographer_node use_sim_time   # 시뮬이면 True여야

map→odom 변환이 없으면 SLAM 노드가 안 떴거나 use_sim_time 불일치다. TF 트리가 끊긴

지점이 곧 문제 지점이다.

## 14.11 연습문제 해설(요약)

- 1번 14.9 흐름대로 전 구역을 돌아 저장. .pgm을 이미지 뷰어로 열면 흑(벽)·백(자유)·회(미탐사).

- 2번 빠르게 돌면 오도메트리 오차 누적으로 벽이 겹치거나 휜다 → 천천히가 품질에 직결.

- 3번 출발점 복귀 직전·직후를 비교하면 루프 클로저로 전체가 한 번 보정되는 것을 본다.

- 4번 ros2 topic echo /map --once로 info.resolution·width·height 확인.

### 참고 자료

- turtlebot3_cartographer, Cartographer ROS — https://google-cartographer-ros.readthedocs.io

- nav2_map_server(map_saver) 문서

# 15장. Nav2 자율주행

학습 목표

- Nav2(Navigation2) 스택의 역할과 구성을 이해한다.

- 저장한 지도 위에서 초기 위치를 잡고 목표점으로 자율주행한다.

- 전역/지역 경로계획과 장애물 회피의 개념을 안다.

- 코드(액션 클라이언트)로 목표를 보낸다.

이번 장의 산출물

- 저장된 map으로 Nav2를 실행한다.

- RViz goal과 코드 기반 NavigateToPose action client를 비교한다.

공통 학습 흐름: 개념 → 따라하기 → 코드 해설 → 실행 확인 → 버전/환경 체크 → 트러블슈팅 → 연습문제 → 마무리 점검

저장한 지도(14장) 위에서, 목표를 찍으면 로봇이 스스로 길을 찾아간다. 2권의 피날레다.

## 15.1 Nav2란

Nav2는 ROS 2의 표준 자율주행 스택이다. 지도와 현재 위치를 입력받아, 목표까지의 경로를

계획하고, 장애물을 피하며, 모터 명령(/cmd_vel)을 낸다.

입력: /map(지도) + /scan(실시간 장애물) + /tf(위치)

▼

[전역 경로계획]  지도 전체에서 목표까지 큰 경로

[지역 경로계획]  당장의 장애물을 피하는 짧은 경로 + 속도

▼

출력: /cmd_vel

내부적으로 Nav2는 여러 액션 서버(예: navigate_to_pose)로 동작한다 — 5장에서 배운

액션이 실전에서 이렇게 쓰인다.

## 15.2 [따라하기] Nav2 실행

지도와 함께 Nav2를 띄운다.

export TURTLEBOT3_MODEL=burger

# 터미널 1 — 시뮬(또는 실로봇 bringup)

ros2 launch turtlebot3_gazebo turtlebot3_world.launch.py

# 터미널 2 — Nav2 + 저장한 지도

ros2 launch turtlebot3_navigation2 navigation2.launch.py \

use_sim_time:=True map:=$HOME/maps/my_world.yaml

RViz가 지도와 함께 뜬다.

## 15.3 [따라하기] 초기 위치 잡기 → 목표 보내기

Nav2는 처음에 "내가 지도의 어디에 있는지" 모른다. 사람이 알려줘야 한다.

- RViz 상단 `2D Pose Estimate` 클릭 → 지도에서 로봇의 실제 위치·방향을 드래그로 지정.

라이다 점들이 지도 벽과 겹쳐지면 위치추정(AMCL)이 수렴한 것이다.

- `Nav2 Goal` 클릭 → 목표 지점을 찍으면, 전역 경로(선)가 그려지고 로봇이 출발한다.

- 도중에 장애물을 두면, 지역 계획이 우회 경로를 만든다.

⚠️ 초기 위치가 어긋나면 로봇이 엉뚱하게 간다. 라이다-지도 정합이 안 맞으면 `2D Pose

Estimate`를 다시 잡는다. 가장 흔한 트러블의 원인이다.

## 15.4 [따라하기] 코드로 목표 보내기

RViz 클릭 대신, 액션 클라이언트로 목표를 보낸다. Nav2의 navigate_to_pose 액션을 쓴다.

import rclpy

from rclpy.node import Node

from rclpy.action import ActionClient

from nav2_msgs.action import NavigateToPose

from geometry_msgs.msg import PoseStamped

class GoalSender(Node):

def __init__(self):

super().__init__("goal_sender")

self.client_ = ActionClient(self, NavigateToPose, "navigate_to_pose")

self.send(2.0, 1.0)

def send(self, x, y):

self.client_.wait_for_server()

goal = NavigateToPose.Goal()

goal.pose.header.frame_id = "map"

goal.pose.pose.position.x = x

goal.pose.pose.position.y = y

goal.pose.pose.orientation.w = 1.0

fut = self.client_.send_goal_async(goal, feedback_callback=self.fb)

fut.add_done_callback(self.accepted)

def fb(self, msg):

d = msg.feedback.distance_remaining

self.get_logger().info(f"남은 거리: {d:.2f}m")

def accepted(self, future):

gh = future.result()

gh.get_result_async().add_done_callback(

lambda f: self.get_logger().info("목표 도착"))

def main(args=None):

rclpy.init(args=args)

node = GoalSender()

rclpy.spin(node)

node.destroy_node()

rclpy.shutdown()

5장 액션 클라이언트와 구조가 똑같다. 2권 전체가 하나로 이어지는 순간이다.

## 15.5 구성 직관 — 비용지도(costmap)

Nav2는 지도 위에 비용지도(costmap) 를 얹는다. 벽 근처는 비용이 높아(부딪히면 위험)

경로가 자연히 벽을 피해 가운데로 난다. 전역 비용지도는 정적 지도 기반, 지역 비용지도는

실시간 /scan으로 갱신돼 갑자기 나타난 장애물을 피한다.

## 코드 해설 · 실행 확인 · 버전 체크

- 코드 해설 포인트: NavigateToPose action client, costmap 설정, lifecycle activation 흐름을 해설한다.

- 실행 확인 포인트: initial pose 설정, goal 전송, feedback/status, 장애물 회피 동작을 확인한다.

- 버전/환경 체크: Jazzy Nav2의 launch/config 이름과 lifecycle 활성화 절차를 기준으로 정리한다.

## 15.6 트러블슈팅

| 증상 | 원인 | 해결 |
| --- | --- | --- |
| 로봇이 엉뚱히 감 | 초기 위치 부정확 | 2D Pose Estimate 재설정 |
| 출발 안 함 | 목표가 비용지도상 불가 | 목표를 자유 공간에 다시 찍기 |
| 계속 회전만 함 | TF/use_sim_time 불일치 | 시뮬=True 일관, TF 트리 확인 |
| 지도 안 뜸 | map:= 경로 오류 | .yaml 절대경로 확인 |
| 장애물 회피 안 함 | 지역 costmap에 /scan 미반영 | 라이다 토픽·브리지 확인 |

## 15.7 연습문제

- 지도 위 세 지점을 차례로 목표로 보내 순찰(patrol)하게 하라(목표를 큐로 관리).

- 주행 중 시뮬에 상자를 놓아 지역 회피를 관찰하라.

- 15.4 노드의 피드백으로 남은 거리를 실시간 출력하고, 목표 변경(취소 후 재전송)을 구현하라.

- (생각해보기) Nav2가 액션을 쓰는 이유를 5장 개념(피드백·취소)으로 설명하라.

## 15.8 마무리 점검

- [ ] Nav2의 입력·출력과 전역/지역 계획을 설명할 수 있다.

- [ ] 지도 위에서 초기 위치를 잡고 목표로 자율주행시켰다.

- [ ] navigate_to_pose 액션을 코드로 호출했다.

- [ ] 비용지도로 장애물 회피가 일어나는 원리를 안다.

4부 끝 / 다음 예고 — 시뮬과 실로봇으로 ROS 2의 한 사이클을 완주했다. 5부(16~18장)는

QoS·Lifecycle·디버깅 등 신뢰성과 운영을 다루는 심화 마무리다.

## 15.9 [워크드 예제] 여러 지점 순찰

목표를 큐에 넣고 하나가 끝나면 다음을 보내는 순찰 노드. 결과 콜백에서 다음 목표를 던지는

구조가 핵심이다.

class Patrol(Node):

def __init__(self):

super().__init__("patrol")

self.client_ = ActionClient(self, NavigateToPose, "navigate_to_pose")

self.waypoints_ = [(2.0, 1.0), (2.0, -1.0), (0.0, 0.0)]   # 순회 지점

self.idx_ = 0

self.client_.wait_for_server()

self.go_next()

def go_next(self):

if self.idx_ >= len(self.waypoints_):

self.get_logger().info("순찰 완료"); return

x, y = self.waypoints_[self.idx_]

goal = NavigateToPose.Goal()

goal.pose.header.frame_id = "map"

goal.pose.pose.position.x = x

goal.pose.pose.position.y = y

goal.pose.pose.orientation.w = 1.0

self.client_.send_goal_async(goal).add_done_callback(self.accepted)

def accepted(self, future):

future.result().get_result_async().add_done_callback(self.done)

def done(self, _):

self.get_logger().info(f"지점 {self.idx_} 도착")

self.idx_ += 1

self.go_next()         # 다음 목표

목표 도착(done)마다 다음 웨이포인트를 보내 무한·반복 순찰로 확장할 수 있다.

## 15.10 Nav2 구성요소 한눈에

Nav2는 여러 서버의 묶음이다. 문제 원인을 좁힐 때 이 구조를 알면 빠르다.

| 구성요소 | 역할 |
| --- | --- |
| AMCL | 지도 위 자기 위치 추정(2D Pose Estimate로 초기화) |
| Planner Server | 전역 경로 계획 |
| Controller Server | 지역 경로·속도 명령 생성 |
| Behavior Server | 복구 행동(후진·회전 등 막혔을 때) |
| BT Navigator | 위들을 행동트리로 지휘(navigate_to_pose 액션 제공) |

"로봇이 가다 멈춰 회전만 한다"면 복구 행동이 작동 중일 수 있고, 대개 위치추정(AMCL)이나

TF가 원인이다.

## 15.11 연습문제 해설(요약)

- 1번 위 15.9 Patrol이 정답(웨이포인트 큐 + 결과 콜백에서 다음 목표).

- 2번 주행 중 시뮬에 상자를 놓으면 지역 costmap이 갱신돼 우회 경로가 생긴다.

- 3번 fb에서 distance_remaining 출력, 목표 변경은 cancel_goal_async 후 새 send.

- 4번 Nav2는 오래 걸리고(이동), 진행을 보고하며(남은 거리), 중간 취소·교체가 필요하므로

액션(5장)이 정확히 들어맞는다.

### 참고 자료

- Nav2 공식 — https://docs.nav2.org

- turtlebot3_navigation2, nav2_msgs/NavigateToPose

# 16장. QoS와 통신 신뢰성

학습 목표

- QoS(Quality of Service)가 무엇이며 왜 ROS 2에 있는지 이해한다.

- 주요 QoS 정책(신뢰성·내구성·이력)을 안다.

- 퍼블리셔/서브스크라이버 QoS가 호환되어야 통신됨을 안다.

- 센서 데이터에 적합한 QoS 프로파일을 적용한다.

이번 장의 산출물

- QoS profile을 바꿔 publisher/subscriber 호환성을 실험한다.

- reliability, durability, history가 실제 통신에 미치는 영향을 확인한다.

공통 학습 흐름: 개념 → 따라하기 → 코드 해설 → 실행 확인 → 버전/환경 체크 → 트러블슈팅 → 연습문제 → 마무리 점검

5부는 "동작하는 것"을 넘어 "신뢰성 있게·관리 가능하게"로 간다. 그 첫 주제가 QoS다.

## 16.1 QoS란 — 통신 품질 정책

ROS 2는 DDS(1장) 위에 있고, DDS는 통신 품질을 정책(policy) 으로 조절한다. 같은 토픽이라도

"무조건 다 전달(신뢰성)"과 "최신만 빠르게(속도)"는 요구가 다르다. QoS가 이를 정한다.

ROS 1에는 없던 개념이라, ROS 1 경험자가 가장 자주 막히는 지점이다.

## 16.2 핵심 정책 셋

| 정책 | 값 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| Reliability(신뢰성) | RELIABLE | 손실 시 재전송, 모두 도착 보장(느릴 수 있음) |
|  | BEST_EFFORT | 재전송 없음, 최신 우선(빠름, 일부 손실 허용) |
| Durability(내구성) | VOLATILE | 늦게 구독하면 과거 메시지 못 받음 |
|  | TRANSIENT_LOCAL | 마지막 메시지를 보관, 늦게 와도 전달(래치) |
| History(이력) | KEEP_LAST(depth) | 최근 N개만 버퍼 |
|  | KEEP_ALL | 가능한 한 모두 버퍼 |

용도 직관:

- 센서 스트림(/scan, 카메라): BEST_EFFORT + KEEP_LAST — 최신이 중요, 한두 개 손실 무방.

- 명령·상태(/cmd_vel, 한 번의 설정): RELIABLE — 빠지면 안 됨.

- 정적 지도(/map): TRANSIENT_LOCAL — 늦게 켠 노드도 지도를 받아야 함.

## 16.3 [따라하기] QoS 적용 (Python)

from rclpy.qos import QoSProfile, ReliabilityPolicy, HistoryPolicy

sensor_qos = QoSProfile(

reliability=ReliabilityPolicy.BEST_EFFORT,

history=HistoryPolicy.KEEP_LAST,

depth=10,

)

self.scan_sub_ = self.create_subscription(

LaserScan, "scan", self.on_scan, sensor_qos)

ROS 2는 자주 쓰는 조합을 미리 정의된 프로파일로 제공한다.

from rclpy.qos import qos_profile_sensor_data

self.create_subscription(LaserScan, "scan", self.on_scan, qos_profile_sensor_data)

## 16.4 QoS 호환성 — 가장 중요한 규칙

⚠️ **퍼블리셔와 서브스크라이버의 QoS가 호환되지 않으면, 토픽 이름·타입이 맞아도 통신이

안 된다.** 이 함정 때문에 "코드는 맞는데 콜백이 안 온다".

대표 규칙: 퍼블리셔가 BEST_EFFORT인데 서브스크라이버가 RELIABLE을 요구하면 **연결되지

않는다**(요구가 제공보다 강함). 반대(pub RELIABLE, sub BEST_EFFORT)는 호환된다.

진단:

ros2 topic info /scan --verbose      # 양쪽 QoS 프로파일 출력

💡 9~11장에서 /scan 콜백이 안 왔다면, 십중팔구 QoS 불일치다. 센서 토픽은

qos_profile_sensor_data(BEST_EFFORT)로 구독하면 대개 해결된다.

## 코드 해설 · 실행 확인 · 버전 체크

- 코드 해설 포인트: QoSProfile, reliability, durability, history 설정 코드를 해설한다.

- 실행 확인 포인트: 호환/비호환 QoS 조합에서 메시지가 수신되는지 비교한다.

- 버전/환경 체크: DDS vendor 기본값과 sensor data QoS 차이를 Jazzy 기준으로 표시한다.

## 16.5 트러블슈팅

| 증상 | 원인 | 해결 |
| --- | --- | --- |
| 토픽 맞는데 콜백 없음 | QoS 불일치 | --verbose로 확인, 센서엔 sensor_data |
| 늦게 켜면 지도/상태 못 받음 | VOLATILE | 발행측 TRANSIENT_LOCAL |
| 메시지 끊김 다발 | BEST_EFFORT+혼잡 | 중요하면 RELIABLE |
| 지연·버벅임 | RELIABLE 재전송 부담 | 센서엔 BEST_EFFORT |

## 16.6 연습문제

- 퍼블리셔를 BEST_EFFORT, 서브스크라이버를 RELIABLE로 두고 통신 실패를 재현하라.

- ros2 topic info --verbose로 /scan의 실제 QoS를 확인하라.

- /map을 TRANSIENT_LOCAL로 발행하고, 나중에 켠 구독자가 받는지 확인하라.

- 9장 주차 노드의 /scan 구독을 qos_profile_sensor_data로 바꿔 안정성을 비교하라.

## 16.7 마무리 점검

- [ ] QoS의 존재 이유(DDS 기반 품질 정책)를 설명할 수 있다.

- [ ] Reliability/Durability/History 정책을 구분한다.

- [ ] QoS 호환 규칙으로 "콜백이 안 오는" 문제를 진단할 수 있다.

- [ ] 데이터 성격에 맞는 QoS를 선택·적용할 수 있다.

다음 장 예고 — 17장 Lifecycle 노드와 Component: 노드를 켜고 끄는 상태를 통제하고,

여러 노드를 한 프로세스에 효율적으로 담는다.

## 16.8 [워크드 예제] QoS 불일치 재현과 진단

"코드는 맞는데 콜백이 안 온다"를 일부러 만들어 보고, 진단해 고친다.

from rclpy.qos import QoSProfile, ReliabilityPolicy

# 퍼블리셔: BEST_EFFORT

pub_qos = QoSProfile(depth=10, reliability=ReliabilityPolicy.BEST_EFFORT)

self.pub_ = self.create_publisher(Int64, "num", pub_qos)

# 구독자: RELIABLE 요구 → BEST_EFFORT 발행과 호환 안 됨 → 콜백 안 옴

sub_qos = QoSProfile(depth=10, reliability=ReliabilityPolicy.RELIABLE)

self.sub_ = self.create_subscription(Int64, "num", self.cb, sub_qos)

진단:

ros2 topic info /num --verbose

# Publisher / Subscriber의 Reliability가 BEST_EFFORT vs RELIABLE 로 다름 → 불일치

고치기: 구독자도 BEST_EFFORT로 맞추거나, 센서류라면 qos_profile_sensor_data를 쓴다.

규칙은 "구독자의 요구가 발행자의 제공보다 강하면 연결 안 됨"(RELIABLE > BEST_EFFORT).

## 16.9 자주 쓰는 프로파일 빠른 선택표

| 데이터 | 권장 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 라이다·카메라·IMU | qos_profile_sensor_data (BEST_EFFORT) | 최신성이 중요, 약간 손실 무방 |
| /cmd_vel·명령 | RELIABLE | 누락되면 위험 |
| /map·정적 설정 | RELIABLE + TRANSIENT_LOCAL | 늦게 켠 노드도 받아야 함 |
| /tf | 기본(RELIABLE, depth 큼) | 표준 프로파일 사용 |

## 16.10 연습문제 해설(요약)

- 1번 위 16.8이 정답 재현. --verbose로 Reliability 차이를 확인하면 원인이 보인다.

- 2번 ros2 topic info /scan --verbose로 보통 BEST_EFFORT/KEEP_LAST가 나온다.

- 3번 발행을 TRANSIENT_LOCAL로 두면, 나중에 켠 구독자도 마지막 메시지를 받는다(래치).

- 4번 /scan 구독을 qos_profile_sensor_data로 바꾸면 콜백 누락이 사라진다(9장 안정화).

### 참고 자료

- ROS 2 Jazzy — About QoS settings / QoS profiles

- 표윤석 교재 3부(QoS), 오로카(openrt)의 QoS 한글 자료

# 17장. Lifecycle 노드와 Component

학습 목표

- 일반 노드와 Lifecycle 노드의 차이를 이해한다.

- Lifecycle의 상태(미설정/비활성/활성/종료)와 전이를 안다.

- Component로 여러 노드를 한 프로세스에 담는 이점을 안다.

- 언제 이 기능들을 써야 하는지 판단한다.

이번 장의 산출물

- Lifecycle node의 상태 전이를 CLI로 제어한다.

- Component container에 노드를 올리는 개념을 확인한다.

공통 학습 흐름: 개념 → 따라하기 → 코드 해설 → 실행 확인 → 버전/환경 체크 → 트러블슈팅 → 연습문제 → 마무리 점검

## 17.1 왜 Lifecycle인가

일반 노드는 켜지면 곧바로 동작한다. 그런데 실제 시스템에서는 "켜되 아직 작동은 말고,

준비가 끝나면 동시에 시작"이 필요하다(예: 모든 센서가 준비된 뒤에 제어 시작). **Lifecycle

노드(관리형 노드)** 는 노드의 상태를 외부에서 통제하게 해 준다.

상태와 전이:

[Unconfigured] --configure--> [Inactive] --activate--> [Active]

▲                            │                       │

└------- cleanup ------------┘ <----- deactivate ----┘

(shutdown → Finalized)

- Unconfigured: 막 생성됨, 리소스 없음

- Inactive: 설정 완료(리소스 잡음), 아직 콜백 처리 안 함

- Active: 실제로 발행/구독/처리

- 전이마다 콜백(on_configure, on_activate …)에서 할 일을 정의

## 17.2 [따라하기] Lifecycle 노드 (Python 골격)

import rclpy

from rclpy.lifecycle import LifecycleNode, TransitionCallbackReturn, State

class SensorDriver(LifecycleNode):

def __init__(self):

super().__init__("sensor_driver")

def on_configure(self, state: State):

self.get_logger().info("설정: 리소스 준비")

self.pub_ = self.create_lifecycle_publisher(/* ... */)

return TransitionCallbackReturn.SUCCESS

def on_activate(self, state: State):

self.get_logger().info("활성화: 발행 시작")

return super().on_activate(state)

def on_deactivate(self, state: State):

self.get_logger().info("비활성화: 발행 중지")

return super().on_deactivate(state)

def on_cleanup(self, state: State):

self.get_logger().info("정리: 리소스 해제")

return TransitionCallbackReturn.SUCCESS

📌 위 create_lifecycle_publisher(...)의 인자는 메시지 타입·토픽·depth로, 일반 퍼블리셔와

같다. Lifecycle 퍼블리셔는 Active 상태에서만 실제로 발행한다.

상태를 CLI로 전이시킨다:

ros2 lifecycle set /sensor_driver configure

ros2 lifecycle set /sensor_driver activate

ros2 lifecycle get /sensor_driver           # 현재 상태

ros2 lifecycle list /sensor_driver          # 가능한 전이

## 17.3 언제 Lifecycle을 쓰나

- 여러 노드의 시작 순서·동시성을 통제해야 할 때

- 센서/하드웨어 초기화가 끝난 뒤에만 동작시켜야 할 때

- 런타임에 노드를 안전하게 재설정해야 할 때(cleanup→configure)

Nav2의 많은 노드가 Lifecycle로 구현되어, 매니저가 일괄 기동·정지한다.

## 17.4 Component — 한 프로세스에 여러 노드

기본적으로 노드 하나당 프로세스 하나다(ros2 run). 노드가 많아지면 프로세스 간 통신

오버헤드가 커진다. Component(컴포저블 노드)는 여러 노드를 한 프로세스에 적재해,

같은 프로세스 안에서는 메시지를 복사 없이 주고받는(intra-process) 효율을 얻는다.

# 컨테이너 실행

ros2 run rclcpp_components component_container

# 컨테이너에 컴포넌트 적재

ros2 component load /ComponentManager my_pkg my_pkg::MyComponent

ros2 component list

💡 Component는 C++(rclcpp_components)에서 가장 효과적이다. 카메라→처리→표시처럼 대용량

데이터가 노드 사이를 흐를 때 intra-process 통신으로 큰 이득을 본다.

🔁 Foxy → Jazzy 메모: Lifecycle/Component의 개념과 API 큰 틀은 Foxy와 같다. rclpy의

Lifecycle 지원은 버전이 오르며 다듬어졌으니, import 경로는 Jazzy 문서를 기준으로 한다.

## 코드 해설 · 실행 확인 · 버전 체크

- 코드 해설 포인트: lifecycle callback과 component loading 구조를 해설한다.

- 실행 확인 포인트: ros2 lifecycle set/get과 component load 명령으로 상태와 로딩 결과를 확인한다.

- 버전/환경 체크: Jazzy의 lifecycle CLI와 component package 이름을 기준으로 정리한다.

## 17.5 트러블슈팅

| 증상 | 원인 | 해결 |
| --- | --- | --- |
| 활성화해도 발행 안 됨 | 일반 퍼블리셔 사용 | create_lifecycle_publisher 사용 |
| 전이 실패 | 콜백이 SUCCESS 반환 안 함 | 반환값 확인 |
| 컴포넌트 적재 실패 | 등록 매크로 누락(C++) | RCLCPP_COMPONENTS_REGISTER_NODE |
| 상태 확인 불가 | 노드명 오타 | ros2 lifecycle nodes로 목록 |

## 17.6 연습문제

- Lifecycle 노드를 만들어 configure→activate→deactivate를 CLI로 전이시켜 로그를 관찰하라.

- Active일 때만 발행되고 Inactive면 멈추는지 ros2 topic hz로 확인하라.

- (C++) 간단한 컴포넌트를 만들어 컨테이너에 적재하라.

- (생각해보기) 12장 TurtleBot3 bringup의 어떤 노드를 Lifecycle로 만들면 좋을지 논하라.

## 17.7 마무리 점검

- [ ] Lifecycle 노드의 상태와 전이를 설명할 수 있다.

- [ ] CLI로 상태를 전이시키고 Active에서만 동작함을 확인했다.

- [ ] Component가 intra-process로 효율을 얻는 원리를 안다.

- [ ] 두 기능을 언제 써야 하는지 판단할 수 있다.

다음 장 예고 — 18장(마지막) 로깅·CLI·rqt: 만든 시스템을 들여다보고 디버깅하는

도구들로 책을 마무리한다.

## 17.8 [워크드 예제] 런치에서 Lifecycle 자동 전이

CLI로 매번 configure/activate를 치는 대신, 런치에서 자동으로 전이시키는 패턴이다.

Nav2가 내부적으로 쓰는 방식의 축소판이다.

from launch import LaunchDescription

from launch.actions import RegisterEventHandler, EmitEvent

from launch.event_handlers import OnProcessStart

from launch_ros.actions import LifecycleNode

from launch_ros.events.lifecycle import ChangeState

import lifecycle_msgs.msg

def generate_launch_description():

node = LifecycleNode(package="my_py_pkg", executable="sensor_driver",

name="sensor_driver", namespace="")

# 노드가 뜨면 → configure → (이어서) activate 로 전이시키는 이벤트를 건다

return LaunchDescription([node, /* 전이 이벤트 핸들러들 */])

핵심 개념만 잡자: 여러 Lifecycle 노드를 매니저가 일괄로 configure→activate 시켜, 모든

준비가 끝난 뒤 동시에 동작을 시작한다. 실로봇에서 "센서 다 켜진 뒤 제어 시작"을 보장한다.

## 17.9 Lifecycle vs Component — 헷갈리지 않기

이름이 비슷해 섞이기 쉽다. 둘은 다른 축의 개념이다.

|  | Lifecycle | Component |
| --- | --- | --- |
| 무엇을 다루나 | 노드의 상태(켜짐/동작 통제) | 노드의 배치(프로세스 적재) |
| 목적 | 시작 순서·안전한 재설정 | intra-process 효율(복사 없는 통신) |
| 함께 쓰나 | 예 — Lifecycle 노드를 Component로 적재 가능 |  |

즉 "언제 동작시킬지"는 Lifecycle, "어디에 담을지"는 Component다. Nav2는 둘을 함께 쓴다.

## 17.10 연습문제 해설(요약)

- 1번 17.2 골격으로 노드를 만들고 ros2 lifecycle set /sensor_driver configure|activate|deactivate

로 전이, 각 콜백의 로그로 확인.

- 2번 Active에서만 create_lifecycle_publisher가 발행 → ros2 topic hz가 Active일 때만 값.

- 3번 C++ 컴포넌트는 RCLCPP_COMPONENTS_REGISTER_NODE(클래스) 등록 후 컨테이너에 load.

- 4번 예: 라이다 드라이버를 Lifecycle로 두면, 라이다 준비(configure) 후 활성화(activate)해

"센서 미준비 상태에서 제어가 시작되는" 사고를 막을 수 있다.

### 참고 자료

- ROS 2 Jazzy — Managed (Lifecycle) Nodes / Composition

- 표윤석 교재 3부(Lifecycle·Component)

# 18장. 로깅 · CLI · rqt 디버깅

학습 목표

- 로그 레벨을 구분해 효과적으로 로깅한다.

- 핵심 ros2 CLI를 한눈에 정리한다.

- rqt·RViz·rosbag2·tf 도구로 시스템을 들여다본다.

- "안 될 때 무엇부터 보는가"의 디버깅 순서를 체득한다.

이번 장의 산출물

- ROS 2 debugging CLI와 GUI 도구 사용 순서를 정리한다.

- logging, rosbag2, tf2, rqt/RViz를 한 장의 진단 흐름으로 묶는다.

공통 학습 흐름: 개념 → 따라하기 → 코드 해설 → 실행 확인 → 버전/환경 체크 → 트러블슈팅 → 연습문제 → 마무리 점검

마지막 장. 새 기능이 아니라, 지금까지 만든 것을 들여다보고 고치는 도구들을 정리한다.

실전에서 가장 오래 쓰는 기술이다.

## 18.1 로깅 — 레벨을 가려 쓰기

get_logger()는 다섯 레벨을 제공한다. 상황에 맞게 골라 써야 로그가 신호가 된다.

self.get_logger().debug("세부 변수 추적용")     # 평소엔 숨김

self.get_logger().info("정상 흐름 알림")

self.get_logger().warn("이상하지만 계속 가능")

self.get_logger().error("기능 실패")

self.get_logger().fatal("치명적, 중단")

실행 시 레벨 조절(디버그까지 보기):

ros2 run my_py_pkg parking --ros-args --log-level debug

💡 info를 매 콜백마다 찍으면 로그가 폭주해 정작 중요한 게 묻힌다. 고빈도 콜백에는

get_logger().info(..., throttle_duration_sec=1.0)처럼 주기 제한을 쓴다.

## 18.2 ros2 CLI 총정리

이 책에서 쓴 명령을 한 표로 모은다. 디버깅의 출발점이다.

# 노드/그래프

ros2 node list                 ros2 node info /노드

# 토픽

ros2 topic list                ros2 topic echo /토픽

ros2 topic info /토픽 --verbose  ros2 topic hz /토픽

ros2 topic pub /토픽 타입 "{...}"

# 서비스 / 액션

ros2 service list / call ...    ros2 action list / send_goal ...

# 인터페이스

ros2 interface show 타입

# 파라미터

ros2 param list / get / set

# 실행

ros2 run 패키지 실행파일          ros2 launch 패키지 파일.launch.py

# 패키지

ros2 pkg list                   ros2 pkg executables 패키지

# Lifecycle

ros2 lifecycle set/get/list /노드

## 18.3 시각화·기록 도구

### rqt — GUI 도구 모음

rqt                  # 플러그인 허브(토픽 모니터, 서비스 콜러, 로그 뷰어 등)

rqt_graph            # 노드-토픽 연결 그래프(누가 누구와 통신하나)

rqt_console          # 로그를 레벨별로 필터링해 보기

### RViz — 3D 시각화

라이다(/scan), 지도(/map), 로봇 모델, 경로(Nav2)를 한 화면에서 본다. 14·15장에서 이미

썼다. "센서가 무엇을 보는가"를 눈으로 확인하는 1순위 도구.

### rosbag2 — 기록과 재생

ros2 bag record /scan /odom /cmd_vel     # 토픽을 파일로 기록

ros2 bag play rosbag2_2026.../           # 그대로 재생(로봇 없이 디버깅)

ros2 bag info rosbag2_2026.../

실로봇 주행을 한 번 기록해 두면, 로봇 없이도 알고리즘을 반복 테스트할 수 있다.

### tf2 — 좌표 변환 점검

ros2 run tf2_tools view_frames          # TF 트리를 PDF로 저장

ros2 run tf2_ros tf2_echo map base_link # 두 프레임 간 변환 출력

SLAM·Nav2 문제의 상당수가 TF 문제다(14·15장 트러블슈팅 참고).

## 18.4 디버깅 순서 — "안 될 때 무엇부터"

경험칙을 순서로 굳혀 둔다.

- 노드가 떴나? — ros2 node list

- 토픽이 흐르나? — ros2 topic list → ros2 topic hz/echo

- 이름·타입이 맞나? — ros2 topic info --verbose (양쪽 대조)

- QoS가 호환되나? — --verbose의 Reliability/Durability (16장)

- 시간/좌표가 맞나? — use_sim_time, TF 트리 (14·15장)

- 그래도? — --log-level debug, rqt_graph로 연결 시각화, rosbag으로 재현

📌 90%는 1~4단계에서 끝난다. "코드부터 의심"하기 전에 CLI로 바깥부터 좁혀 간다.

## 코드 해설 · 실행 확인 · 버전 체크

- 코드 해설 포인트: logger level, ros2 CLI, rqt/RViz/rosbag/tf2 사용 지점을 해설한다.

- 실행 확인 포인트: graph 점검, rosbag record/play, TF 확인, log level 변경을 수행한다.

- 버전/환경 체크: Jazzy의 rosbag2, rqt plugin, CLI 제공 범위를 기준으로 점검한다.

## 18.5 트러블슈팅(메타)

| 증상 | 먼저 볼 것 |
| --- | --- |
| 콜백이 안 옴 | 토픽 이름/타입 → QoS |
| 노드가 안 보임 | DOMAIN_ID/소싱 |
| SLAM/Nav2 이상 | use_sim_time, TF 트리 |
| 재현이 어려움 | rosbag으로 기록·재생 |
| 로그가 너무 많음 | 레벨 조정·throttle |

## 18.6 연습문제

- 주차 노드의 로그를 레벨별로 정리하고, --log-level로 출력 범위를 바꿔 보라.

- rqt_graph로 9장(또는 15장) 실행 중 노드-토픽 그래프를 캡처해 설명하라.

- /scan /odom /cmd_vel을 rosbag으로 기록한 뒤 재생해 노드가 동작하는지 확인하라.

- view_frames로 Nav2 실행 중 TF 트리를 저장해 map→odom→base_link 연결을 확인하라.

## 18.7 마무리 점검

- [ ] 로그 레벨을 구분해 사용할 수 있다.

- [ ] 핵심 ros2 CLI로 시스템을 점검할 수 있다.

- [ ] rqt·RViz·rosbag2·tf2 도구를 용도에 맞게 쓴다.

- [ ] "안 될 때" 바깥(CLI)부터 좁혀 가는 순서를 체득했다.

## 책을 마치며

1권에서 ROS 2의 개념과 통신 4종·시뮬레이션 기초를 익히고, 2권에서 시뮬 프로젝트 3종과

TurtleBot3 실로봇·SLAM·Nav2, 그리고 신뢰성·운영(QoS·Lifecycle·디버깅)까지 한 사이클을

완주했다. 여기서 익힌 "토픽으로 흐름을, 서비스로 요청을, 액션으로 장기 작업을, 런치로

시스템을 조립한다"는 패턴은 어떤 ROS 2 로봇에도 그대로 적용된다.

다음 단계로는 매니퓰레이터(MoveIt 2), 다중 로봇, 행동트리(BehaviorTree)·Nav2 커스터마이징,

실제 센서 융합 등이 기다린다. 이 책의 워크스페이스가 그 출발점이 되길 바란다.

## 18.8 [워크드 예제] rosbag으로 로봇 없이 디버깅

실로봇·시뮬을 매번 띄우지 않고, 한 번 기록한 데이터로 알고리즘을 반복 테스트한다.

# ① 주행 한 번 기록(시뮬/실로봇 동작 중)

ros2 bag record -o run1 /scan /odom /cmd_vel /tf /tf_static

#    Ctrl+C 로 종료 → run1/ 디렉터리 생성

# ② 로봇 없이 재생

ros2 bag play run1

#    동시에 내 노드(예: 주차)를 띄우면, 기록된 /scan을 받아 동작한다

# ③ 무엇이 들었나

ros2 bag info run1

📌 알고리즘을 고칠 때마다 로봇을 다시 돌릴 필요가 없다 — 같은 입력(run1)으로 결과를

비교하면 변경의 효과가 명확히 보인다. 디버깅·튜닝의 강력한 도구다.

## 18.9 로깅을 신호로 만드는 습관

로그가 많으면 정작 중요한 게 묻힌다. 세 가지 습관:

- 레벨을 구분: 평소 흐름은 info, 추적용 세부는 debug(평소 숨김), 문제는 warn/error.

- 고빈도 콜백엔 throttle: 매 스캔마다 찍지 말고 주기 제한.

self.get_logger().info(f"front={front:.2f}", throttle_duration_sec=1.0)

- 한 번만 찍을 것은 once: 초기화 완료 메시지 등.

self.get_logger().info("준비 완료", once=True)

## 18.10 연습문제 해설(요약)

- 1번 노드에 debug/info/warn을 섞어 두고 --log-level debug와 기본을 비교하면 출력 범위가 다르다.

- 2번 rqt_graph 실행 → 노드(타원)·토픽(사각형) 연결을 캡처해, 누가 무엇을 발행/구독하는지 설명.

- 3번 위 18.8의 record/play가 정답. 재생 중 노드를 띄워 동작 확인.

- 4번 ros2 run tf2_tools view_frames → frames.pdf에서 map→odom→base_link 사슬 확인.

### 참고 자료

- ROS 2 Jazzy — Logging / CLI tools / rqt / rosbag2 / tf2

- 표윤석 교재 3부(Logging·CLI), 본문 전반의 트러블슈팅 절

# 부록 A. 맥(Apple Silicon)에서 ROS 2 Jazzy 실습 환경 구축

이 부록의 목적

- 맥 사용자가 이 책의 모든 실습을 학생 PC와 동일한 바이너리로 돌릴 수 있게 한다.

- UTM/Parallels로 Ubuntu 24.04(arm64) 가상머신을 만들고 ROS 2 Jazzy를 설치한다.

- Gazebo 그래픽·성능의 한계와 대처를 안다.

본문 1장은 네이티브 Ubuntu를 전제로 했다. 맥(특히 Apple Silicon) 사용자도 동일 환경을

가상머신으로 구성할 수 있다. 핵심은 ROS 2 Jazzy가 arm64를 Tier 1로 공식 지원한다는

점이다 — Ubuntu 24.04 arm64 VM에서 받는 ros-jazzy-* 패키지는 학생 PC와 같다.

## A.1 왜 가상머신인가

| 방법 | 동일성 | Gazebo 3D | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| UTM(Apple 가상화) | ◎ arm64 네이티브 | △ 소프트웨어 렌더 | 무료, 입문·코드 검증에 충분 |
| Parallels Desktop | ◎ arm64 네이티브 | ○ GPU 가속 우수 | 유료, 무거운 시뮬·USB 연동에 유리 |
| Docker(arm64) | ◎ 패키지 동일 | ✗ GUI 까다로움 | 헤드리스 검증·CI에 적합 |
| 네이티브 macOS 빌드 | ✗ Tier 3 | ✗ 매우 고통 | 비권장 |

⚠️ macOS 네이티브 ROS 2(소스 빌드)는 입문용으로 적합하지 않다. VM이 정답이다.

권장 VM 할당(여유 있는 맥 기준): CPU 8코어 / RAM 24~32GB / 디스크 80~120GB. 호스트와

로컬 LLM 등 다른 작업에 자원을 남겨 둔다.

## A.2 UTM으로 Ubuntu 24.04 arm64 설치

- UTM 설치: https://mac.getutm.app 에서 받아 설치(무료).

- Ubuntu 24.04 arm64 ISO 다운로드: Ubuntu 공식에서 ARM64(Server 또는 Desktop) 이미지를

받는다. (반드시 arm64 — amd64를 받으면 에뮬레이션으로 매우 느려진다)

- UTM에서 Virtualize(Emulate 아님) → Linux → ISO 지정.

- 메모리·CPU·디스크를 위 권장값으로 설정 → 설치 진행.

- 설치 후 Ubuntu 업데이트:

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

💡 Server ISO로 설치했다면 가벼운 데스크톱 환경을 추가하면 RViz/Gazebo GUI를 쓸 수 있다.

```bash

sudo apt install -y ubuntu-desktop-minimal

```

## A.3 ROS 2 Jazzy 설치 (본문 1장과 동일)

VM 안에서는 본문 1장 1.5절의 설치 절차를 그대로

따른다. 요약:

# 로캘

sudo apt install -y locales && sudo locale-gen en_US en_US.UTF-8

sudo update-locale LC_ALL=en_US.UTF-8 LANG=en_US.UTF-8 && export LANG=en_US.UTF-8

# 저장소

sudo apt install -y software-properties-common curl && sudo add-apt-repository universe

sudo curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.key \

-o /usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg

echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg] \

http://packages.ros.org/ros2/ubuntu $(. /etc/os-release && echo $UBUNTU_CODENAME) main" \

| sudo tee /etc/apt/sources.list.d/ros2.list > /dev/null

# 설치

sudo apt update && sudo apt install -y ros-jazzy-desktop ros-dev-tools ros-jazzy-ros-gz

echo "source /opt/ros/jazzy/setup.bash" >> ~/.bashrc && source ~/.bashrc

printenv ROS_DISTRO    # → jazzy

arch가 arm64로 잡혀 arm64용 패키지가 설치된다. talker/listener로 동작을 확인한다(1.5.4절).

## A.4 Docker 대안 (헤드리스 검증)

GUI가 필요 없는 코드 빌드·테스트라면 Docker가 깔끔하다.

# (맥에 Docker Desktop 설치 후)

docker run -it --platform linux/arm64 ros:jazzy bash

# 컨테이너 안에서 워크스페이스 빌드·테스트

GUI(Gazebo/RViz)가 필요하면 X11 포워딩이나 VNC를 추가해야 해 번거롭다 — GUI 실습은

UTM/Parallels VM을 권장.

## A.5 Gazebo 성능 — 현실적 기대치

VM에서 Gazebo Harmonic의 3D 렌더링은 GPU 가속이 제한된다.

- 이 책의 월드(TurtleBot3, 단순 미로·주차)는 가벼워 실용적으로 동작한다.

- 무거운 센서/대형 월드는 느릴 수 있다 → 단순 월드 사용, 불필요한 GUI 끄기.

- 더 부드러운 화면이 필요하면 Parallels(GPU 가속 우수)를 고려.

성능 팁:

- Gazebo GUI 없이 서버만 돌리고(headless) RViz로 관찰하면 가볍다.

- gz sim -s(서버) / -g(GUI) 분리 실행으로 부담을 조절한다.

## A.6 실로봇(TurtleBot3) 연동 시 주의

4부 실로봇 연동에서는 USB/네트워크 패스스루가 필요하다.

- VM이 로봇과 같은 네트워크에 보이도록 브리지 네트워킹으로 설정.

- 로봇과 VM의 ROS_DOMAIN_ID를 동일하게(12장).

- USB 직결(OpenCR 펌웨어 업로드 등)은 Parallels가 UTM보다 패스스루가 쉽다.

## A.7 트러블슈팅

| 증상 | 원인 | 해결 |
| --- | --- | --- |
| 설치가 매우 느림 | amd64 ISO 사용 | arm64 ISO로 재설치 |
| apt가 패키지 못 찾음 | 저장소/키 오류 | A.3 저장소 등록 재확인 |
| Gazebo 창이 검거나 느림 | GPU 가속 제한 | 단순 월드, headless+RViz, Parallels 검토 |
| 로봇이 VM에서 안 보임 | NAT 네트워크 | 브리지 네트워킹 + 동일 DOMAIN_ID |
| 복사/붙여넣기 안 됨 | 게스트 도구 미설치 | UTM/Parallels 게스트 도구 설치 |

## A.8 정리

- ROS 2 Jazzy는 arm64 Tier 1 → 맥 VM에서 학생 PC와 동일 바이너리로 실습 가능.

- 입문·검증은 UTM(무료), 무거운 시뮬·실로봇은 Parallels.

- Gazebo 3D는 VM 특성상 가속이 제한되나, 이 책 실습 범위에서는 충분하다.

- VM 설치 후에는 본문 1장 절차를 그대로 따르면 된다.

# 부록 B. ROS 2 명령어 치트시트 & 트러블슈팅 총정리

본문 전반에서 쓴 ros2 명령과 문제 해결을 한곳에 모았다. 실습 중 옆에 펼쳐 두는 용도다.

## B.1 명령어 치트시트

### 노드 / 그래프

ros2 node list                 # 실행 중 노드

ros2 node info /노드           # 노드의 토픽/서비스/액션

rqt_graph                      # 노드-토픽 연결 그래프(GUI)

### 토픽

ros2 topic list                # 토픽 목록

ros2 topic echo /토픽          # 메시지 출력

ros2 topic info /토픽 --verbose # 타입·QoS·연결 수

ros2 topic hz /토픽            # 발행 주기(Hz)

ros2 topic bw /토픽            # 대역폭

ros2 topic pub /토픽 타입 "{...}"  # CLI 직접 발행

ros2 topic pub --once /토픽 타입 "{...}"  # 한 번만

### 서비스 / 액션

ros2 service list                       # 서비스 목록

ros2 service type /서비스               # 타입

ros2 service call /서비스 타입 "{...}"   # 호출

ros2 action list                        # 액션 목록

ros2 action info /액션                  # 정보

ros2 action send_goal /액션 타입 "{...}" --feedback  # 목표 전송+피드백

### 인터페이스 / 파라미터

ros2 interface show 타입       # msg/srv/action 구조

ros2 interface list            # 전체 인터페이스

ros2 param list                # 파라미터 목록

ros2 param get /노드 파라미터   # 값 조회

ros2 param set /노드 파라미터 값 # 값 변경

ros2 param dump /노드          # YAML로 덤프

### 실행 / 빌드 / 패키지

ros2 run 패키지 실행파일                     # 노드 실행

ros2 run 패키지 실행파일 --ros-args -p 키:=값 # 파라미터 주입

ros2 launch 패키지 파일.launch.py            # 런치

ros2 pkg create 이름 --build-type ament_python --dependencies rclpy

ros2 pkg list                                # 패키지 목록

ros2 pkg executables 패키지                  # 실행 가능 노드

colcon build                                 # 전체 빌드

colcon build --packages-select 패키지        # 일부만

colcon build --symlink-install               # 심볼릭 링크(Python 편의)

source install/setup.bash                    # 오버레이 소싱

### Lifecycle / 진단 / 기록

ros2 lifecycle set /노드 configure|activate|deactivate

ros2 lifecycle get /노드

ros2 run tf2_tools view_frames               # TF 트리 PDF

ros2 run tf2_ros tf2_echo 프레임1 프레임2    # 변환 출력

ros2 bag record /토픽1 /토픽2                # 기록

ros2 bag play 디렉터리                        # 재생

ros2 doctor                                  # 환경 점검

## B.2 환경 변수 빠른 참조

echo $ROS_DISTRO            # jazzy

echo $ROS_DOMAIN_ID         # 통신 격리(같은 값끼리만 통신)

echo $RMW_IMPLEMENTATION    # DDS 구현(기본 Fast DDS)

export TURTLEBOT3_MODEL=burger  # TB3 모델(4부)

## B.3 트러블슈팅 — 증상별 총정리

### 통신이 안 될 때 (가장 흔함)

| 증상 | 점검 순서 |
| --- | --- |
| 노드가 안 보임 | ① 소싱(source install/setup.bash) ② ROS_DOMAIN_ID 동일 ③ 같은 네트워크 |
| 토픽 echo는 되는데 콜백 안 옴 | ① 토픽 이름·타입(topic info) ② QoS 호환(16장, --verbose) |
| 센서(/scan) 콜백 없음 | qos_profile_sensor_data(BEST_EFFORT)로 구독 |
| 늦게 켠 노드가 지도/상태 못 받음 | 발행측 TRANSIENT_LOCAL(래치) |

### 빌드/실행

| 증상 | 해결 |
| --- | --- |
| ros2 run이 노드 못 찾음 | console_scripts(Py)/add_executable(C++) 등록 + 재빌드 + 소싱 |
| colcon: command not found | sudo apt install ros-dev-tools |
| No module named ... | package.xml에 <depend> 추가 |
| 노란 경고 다발(빌드는 됨) | Ubuntu 24.04/Python 3.12 setuptools 경고 — 무시 가능 |
| 빌드 캐시 꼬임 | rm -rf build install log 후 재빌드 |

### 시뮬레이션(Gazebo Harmonic)

| 증상 | 해결 |
| --- | --- |
| gz sim 실행 안 됨 | sudo apt install ros-jazzy-ros-gz |
| 스폰 실패 | Foxy spawn_entity.py → ros_gz_sim의 create |
| cmd_vel/scan이 ROS에 안 옴 | ros_gz_bridge로 토픽 매핑(@) |
| 화면 느림(맥 VM) | 부록 A — 단순 월드·headless+RViz |

### SLAM / Nav2

| 증상 | 해결 |
| --- | --- |
| 지도 깨짐 | use_sim_time(시뮬=True, 실로봇=False) 일관 |
| 지도 안 그려짐 | /scan·/tf 확인, view_frames로 TF 트리 점검 |
| 로봇이 엉뚱히 감 | RViz 2D Pose Estimate 재설정 |
| 목표 출발 안 함 | 자유 공간에 목표 재지정, costmap 확인 |

## B.4 디버깅 황금 순서

"코드부터 의심"하지 말고 바깥(CLI)부터 좁혀라.

- 노드가 떴나? → ros2 node list

- 토픽이 흐르나? → ros2 topic hz / echo

- 이름·타입 맞나? → ros2 topic info --verbose

- QoS 호환되나? → --verbose의 Reliability/Durability

- 시간·좌표 맞나? → use_sim_time, TF 트리

- 그래도면 → --log-level debug, rqt_graph, ros2 bag로 재현

대부분의 문제는 1~4에서 해결된다.

## B.5 참고 링크 모음

- ROS 2 Jazzy 문서: https://docs.ros.org/en/jazzy/

- Gazebo Harmonic: https://gazebosim.org/docs/harmonic

- Nav2: https://docs.nav2.org

- TurtleBot3 e-Manual: https://emanual.robotis.com/docs/en/platform/turtlebot3/overview/

- 오로카(한글 커뮤니티): https://cafe.naver.com/openrt